PLIEGO CLAUSULAS TECNICAS
      REDACCION DE PROYECTO ESPACIO ESCENICO COMARCAL

[image: image2.png]


  
AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

DEFINITIVO
PLIEGO CLAUSULAS TECNICAS
      REDACCION DE PROYECTO ESPACIO ESCENICO COMARCAL

[image: image3.png]


  
AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

DEFINITIVO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCION FACULTATIVA DE OBRAS DE UN EDIFICIO PARA ALBERGAR EL ESPACIO ESCENICO COMARCAL EN  “EN EL ENTORNO DEL CONVENTO DE RECOLETAS” DE TAFALLA.
1.- OBJETO Y ANTECEDENTES.
El presente pliego tiene por objeto la regulación de las condiciones técnicas particulares con arreglo a las cuales se va a regir la redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de un edificio para albergar el espacio escénico comarcal en  “en el entorno del Convento de Concepcionistas Recoletas” de Tafalla.
  La necesidad de dotar a la comarca de Tafalla (NAVARRA), de un recinto que aglutine los diversos actos y celebraciones culturales que tienen lugar en la ciudad y comarca,  ha ido poniéndose de manifiesto a lo largo de los últimos años. Agravándose más si cabe, por la renuncia a celebrar muchos actos por el déficit existente de infraestructuras culturales en la zona, y por las condiciones en las que se han desarrollado algunos de ellos.
La subvención para el presente proyecto fue solicitada en la convocatoria de subvenciones de aprobada mediante la Orden Foral 113/2006, de 18 de mayo. Subvención que fue concedida mediante Orden Foral 330/2006, de 9 de octubre.
2.- DESCRIPCION DEL TRABAJO 
El Proyecto de Ejecución que se realice, contendrá las determinaciones y características precisas para la posterior realización de las obras necesarias para la consecución de las dotaciones y locales que la actividad de espacio escénico comarcal precise, según lo dispuesto en el presente pliego.
3.- CONSIDERACIONES Y PROGRAMA DE NECESIDADES.

a.- Aspectos Generales.

a.1.- El proyecto deberá tener en cuenta su especial implantación, cercana al Convento de Concepcionistas Recoletas.
a.2.- El edificio se integrará en armonía con su entorno.

a.3.- Los accesos a cualquier parte del edificio, deberán ser posibles para las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.

a.4.- El diseño del edificio, deberá contemplar los sistemas, instalaciones y materiales precisos con el objetivo de minimizar los gastos derivados de su uso, mantenimiento, conservación y limpieza de los mismos.

a.5.- El edificio deberá disponer de los elementos precisos para lograr un ambiente y confort integral tanto para los trabajadores como para los visitantes.

a.6.- Se prestará especial cuidado a los temas relacionados con los acabados y decoración interior al objeto de lograr unas dependencias agradables, funcionales y prácticas.

a.7.- Las dependencias deberán conseguir regular unos niveles de iluminación y ventilación tanto natural como artificial adecuados al objeto de su función, prestando una especial atención el uso de cada sala.
a.8.- La altura libre de las dependencias entre pavimento y techo, así como las dimensiones propuestas, serán vinculantes, y como mínimo deberán llegar a las descritas en el presente pliego.
a.9.-  Deberá preverse y viabilizarse en la documentación presentada, la posibilidad de una puesta en uso del edificio sin la completa ejecución de la urbanización de la unidad en la que le circunda. Por lo que deberán habilitarse unos accesos provisionales que satisfagan las necesidades de accesibilidad total al edificio, e incorporarse en proyecto todos los elementos y partidas para tal fin. Así como, el derribo edificatorio que resulte procedente, a criterio del Ayuntamiento.
a.10.-  En el diseño del edificio deberán tenerse en cuenta, especialmente, criterios medioambientales, de sostenibilidad respecto a la construcción y al medio ambiente, eficiencia energética, e incluso soluciones bioclimáticas aplicables a su uso específico, en su caso.
b.- Programa funcional.

El nuevo espacio escénico comarcal de Tafalla se plantea como un edificio que de respuesta a distintas necesidades y carencias en infraestructuras y equipamientos culturales en la Ciudad. Básicamente estas carencias son las siguientes:

· falta de un espacio escénico capaz de desarrollar programas de difusión cultural relativos a teatro, música y danza.

· falta de un espacio capaz de ofrecer proyecciones cinematográficas.

· falta un espacio multiusos y capaz de atender actividades de café-teatro, conciertos de jazz, blues, instalaciones multimedia, performances, teatro no a la italiana, otros montajes escénicos menos convencionales, etc..

· falta de salas polivalentes capaces de atender las necesidades de los grupos numerosos de la comarca (bandas de música, corales, dantzaris, grupos de teatro) así como para utilización cultural de otro tipo de actividades y colectivos que necesiten una sala diáfana, amplia y equipada.

· falta de una sala de exposiciones con un tamaño suficiente para realizar eventos expositivos con unos mínimos de dignidad, capacidad y seguridad.

La respuesta a estas necesidades básicas se plantea como un edificio en el que se integren esencialmente los siguientes espacios:

1. Una sala principal con un aforo aproximado de 440 a 460 butacas. 

2. Una sala entre 150 y 175 butacas equipadas para la realización de proyecciones cinematográficas.

3. una sala multiusos diáfana y funcional con equipamiento que pueda acoger distintas modalidades artísticas poco convencionales.

4. Cuatro salas polivalentes para actividades de grupos de la comarca (bandas de música, corales, dantzaris, grupos de teatro) así como para utilización cultural de otro tipo de actividades y colectivos que necesiten una sala diáfana, amplia y equipada.

5. Una sala de exposiciones.

A estos espacios básicos hay que añadir otros complementarios, que se resumen a continuación:
· Espacios de uso público tales como hall de acceso, aseos, taquillas, punto de información, guardarropía, ascensores, bar-cafetería...

· Espacios de trabajo: oficinas, sala de reuniones, almacén de documentación.

· Otros espacios auxiliares: almacenes, salas de máquinas y otras instalaciones…

La integración de todos estos espacios conformará un edificio moderno y funcional basado en la experiencia de otros similares construidos recientemente en Navarra, un edificio al que sea fácil de acceder, fácil de utilizar, fácil de limpiar, fácil de mantener. Un edificio con suelo antideslizante apropiado, zonas de paso con paredes con tratamiento antivandálico, con materiales de mantenimiento sencillo. Un edificio sin concesiones discrecionales, ni lastres funcionales que tengan que arrastrarse a corto, medio y largo plazo. 

A continuación se desarrolla pormenorizadamente las características principales de los espacios del nuevo edificio:
1._SALA PRINCIPAL

La Sala Principal se divide a su vez en varios espacios: el escenario, el patio de butacas, la cabina técnica, el almacén de material y la zona de camerinos.

El escenario.

Se plantea un escenario de 14 metros de boca, 14 metros de fondo, 9 metros de altura hasta el peine y 2,5 metros del peine hasta el techo; el escenario se sitúa a 1 metro sobre el suelo del patio de butacas lo que nos da una altura máxima dentro de la caja escénica de 12,5 metros. El escenario estará unido con la cabina técnica con un mínimo de 48 canales de dimmer (iluminación escénica), así como de un equipo de sonido. El suelo del escenario será de enrastrelado doble de madera DM 16 MM. y ocumen de 10 mm. pintado negro mate al agua con apoyo elástico . El peine sobre el escenario estará dotado de varas electrificadas y motorizadas con dispositivos de principio y fin de carrera. Además estará dotado de envíos a dimmer a cabina y motores móviles para elevaciones puntuales. Perimetralmente contará con luces auxiliares o de apoyo con posibilidad de regulación además de enchufes directos distribuidos a lo largo y ancho del escenario, según criterio municipal.
El patio de butacas.

Se opta por el sistema de graderío fijo de entre 440 y 460 butacas. Suelo liso, antideslizante y sin pilares que interrumpan las visiones interiores. La iluminación de la sala será doble, de modo que pueda quedar en oscuro las últimas filas evitando así el tan temido “miedo al vacío”. La sala estará dotada de dos galerías de trabajo perimetrales que unan directamente el peine con las cabinas técnicas a ambos lados de la sala. Ambas galerías estarán unidas por un puente próximo a la embocadura del escenario para refuerzo escénico de iluminación. La sala tendrá en cuenta una fila para sillas de ruedas con accesos apropiados según la normativa de accesibilidad. El patio de butacas se plantea con una anchura de 14-15 metros (21 metros entre paredes) y una longitud de 25 metros (desde escenario hasta cabina técnica). Dos aspectos se tendrán en cuenta a la hora de diseñar la sala, serán la acústica y la visibilidad. Respecto a la acústica hay que intentar llegar a un punto medio que permita la realización de actividades con diversas necesidades. Por ello es aconsejable que exista la posibilidad de graduar las condiciones acústicas de la sala y tener en cuenta la diversidad de volumen material que puede requerir la sala, las distancias recorridas por los sonidos y los materiales que recubren las superficies. Respecto a la visibilidad el escenario estará elevado 1 metro de altura y la primera fila se colocará a 3,5 metros del escenario. Se puede optar por colocar las dos primeras filas de la sala movibles para tener la posibilidad de utilizar este espacio para la orquesta a modo de foso. 

Almacén de material.

Situado junto al escenario con unas medidas aproximadas de 80 metros cuadrados, previo al escenario con acceso directo a la calle se establece una puerta de acceso capaz para la descarga de decorados sin desmontar y todo el material técnico de las compañías. Los camiones tendrán un acceso cómodo, sin bordillos. En la zona de carga y descarga si es exterior,  contará con un porche de protección. En el almacén se ubicarán todos los elementos de apoyo a la labor escénica tales como plataformas desmontables modulares para coros, módulos, mesas, sillas para conciertos, plataforma elevadora, piano, focos sobrantes, mangueras, aparatos de todo tipo. Bajo el escenario también sería conveniente la ubicación de otro almacén.

La cabina técnica.

Con un fondo mínimo de 3,5 metros y una longitud similar a la anchura de la sala. En ella se situarán los controles de iluminación y sonido, proyector de cine de 35 mm y proyector multimedia. Se dividirá en dos o tres salas con el proyector de 35 mm y el multimedia en el centro y la mesa de sonido lo más centrada posible. La mesa de iluminación tendrá un mínimo de 48 canales con programación digital y salida DMX. La cabina de cine estará cerrada acústicamente a la sala. No así la de control técnico de luz y sonido que estará abierta hacia la sala principal. Para favorecer la economía de medios a emplear en el funcionamiento del edificio, se recomienda la habilitación de una única cabina técnica para la sala principal y la de cine. La cabina tendrá un tratamiento acústico absorbente.
Los camerinos

Se plantean detrás del escenario. Cada uno incluirá espejos, mesas, colgadores móviles, lavabos, pileta para agua y duchas. Se prevé dos tipos de camerinos: uno para grupos grandes y varios para grupos pequeños. Fuera de los camerinos pero cerca de ellos se situarán los servicios para hombres, mujeres y minusválidos. Sin lujos ni elementos superfluos, cómodos y funcionales para actores, músicos y bailarines.
2._SALA DE CINE.

Se plantea una sala de cine, tipo multicine, con un aforo aproximado de entre 150 y 175 personas. Con graderío fijo y butacas. Las dimensiones de la sala posibilitan los accesos con pasamanos. Estará equipada con un escenario suficiente para ofrecer además de las proyecciones cinematográficas, la posibilidad de realizar pequeños actos y reuniones que por sus características no requieran utilizar la sala principal. La sala puede estar equipada con un pequeño trust o con un mínimo equipamiento escénico, para pequeñas obras teatrales, ensayos de grupos reducidos e incluso un pequeño plató de producción audiovisual con posibilidades de alquiler a empresas del sector. Tendrá cabina de proyección con proyector de 35 mm y multimedia y equipo de sonido y de iluminación básicos. 
3._SALA MULTIDISCIPLINAR

Se trata de una sala a modo de cubo contenedor de actividades y propuestas artísticas y teatrales no a la italiana. Con unas medidas de 25 metros de largo, por 15 metros de ancho y ocho metros de altura libre. Su principal característica supone la ausencia de escenario fijo y la ausencia de igual modo de butacas de sala fijas. El techo de la sala estará dotado con un entramado técnico de 2,5 metros adicionales a la altura general de la sala, desde el que se pueda dar servicio a distintas actividades que se desarrollen en ella. 
4._SALAS POLIVALENTES

La necesidad de salas de capacidad y características suficientes para los numerosos grupos culturales de la localidad nos lleva a diseñar una serie de cuatro (4) salas polivalentes equipadas convenientemente. Con unas dimensiones en torno a  150 metros cuadrados  todas ellas deber estar insonorizadas acústicamente y dotadas con pequeños almacenes auxiliares que a modo de persiana puedan utilizar los grupos y faciliten el simultanear usos y actividades. Podrían ser utilizados por los siguientes grupos de la Ciudad (la Banda de Música la Tafallesa, el grupo de Teatro Gabalzeka, el Grupo de Danzas, la Agrupación Coral Tafallesa y la Coral Tubala Uxoa) y por actividades de carácter cultural planteadas esporádicamente. La distribución de la utilización de estas salas se realizará anualmente contando con las necesidades de los grupos, previendo como máxima fundamental la no utilización en exclusiva por parte de ninguno de ellos, lo que conllevará necesariamente, la previsión de una acústica y materiales que satisfagan las necesidades de todas las actividades.
5._SALA DE EXPOSICIONES

Con unas dimensiones de 25 x 10 metros, una altura mínima de 5 metros y los focos situados a 4 metros del suelo con puntos de acceso distribuidos a los largo y ancho de la sala. Climatización fuera de los cerramientos laterales, para evitar elementos que distraigan los montajes expositivos. Enchufes escamoteables en toda la sala. El recinto dispondrá de un grado de absorción acústica adecuado, contará con un almacén anexo con acceso directo desde la calle. Este almacén tendrá parrillas móviles de almacenaje de cuadros. La sala contará con elementos de apoyo expositivo tales como varillas, peanas, vitrinas, marcos de fotografía, paneles móviles, etc. 

OTROS ESPACIOS

· Zona de información y control 

· Hall de entrada tendrá un tamaño suficientemente amplio y estará relacionado con el aforo de las salas para la realización de actividades complementarias.
· Cafetería. Que podrá independizarse del funcionamiento general del edificio, y no distorsionará la actividad cotidiana del recinto principal con olores, ruidos, etc…
· Taquilla.

· Vestuarios para las salas polivalentes.
· Guardarropía.
· Cuartos de la limpieza. Deberán permitir el libre acceso y circulación de carros de limpieza.
· 2 despachos (20 m² aprox.) y 2 salas de reuniones (30 m² aprox.).
· Servicios (de acuerdo a normativa).

En la disposición de estos espacios, habrá que tener en cuenta, especialmente, la integración y diferentes necesidades de sus actividades y potenciales usuarios. De forma esquemática, se van a producir dos flujos principales de asistentes. Uno más masivo, con un gran aforo de público que participe en las actividades, exposiciones, proyecciones y actuaciones principales; asimilable a un público externo ocasional de gran afluencia, que demanda un acceso rápido y representativo. Y un segundo grupo de público más puntual, con una asistencia continuada, semanal o diaria, que forma parte de los grupos municipales que hacen uso cotidiano de sus actividades, cafetería, etc…, y que exigen un dimensionamiento de accesos de menor relevancia que el anterior de mayores proporciones. A este segundo público, se le podría denominar como un público externo habitual de baja afluencia. Además de estos dos grupos de usuarios externos, existirá un personal interno del edificio y sus dependencias, tanto administrativo, técnico, posiblemente hostelero, montadores de actos, etc
Por lo tanto, el proyecto deberá permitir la convivencia de estos usos diferenciados  que han sido descritos con anterioridad, deberá posibilitar el acceso a actividades en horarios dispares de forma armoniosa, y permitirá simultanear las distintas actividades dentro del recinto.
Finalmente, el proyectista deberá tener en cuenta y justificar, la disposición elegida de cada sala, así como su ubicación en cada planta, si las hubiere; con el fin de comprender el análisis de circulaciones efectuado.
c.- Instalaciones.

Las instalaciones dispondrán de un control centralizado pero con la posibilidad de ser  accionadas manualmente. Así como una independencia funcional entre todos sus usos característicos.

c.1.- Climatización.

Se deberá dotar de un sistema de climatización frío-calor en todas las dependencias que necesiten tener un grado de confort medio-alto para sus usuarios.

La configuración del sistema consistirá en varias maquinas al objeto de que la avería en 

alguna de las maquinas no deje sin climatización a una gran parte del edificio.

El sistema de climatización dispondrá de renovación de aire y humectación por vapor.  

Igualmente, se tendrá en cuenta el tipo de maquinas a utilizar teniendo en cuenta los 

tipos de halones prohibidos, y su impacto en el entorno.

c.2.- Iluminación.

Se diseñará de forma que se consiga un nivel de iluminación sectorizada uniforme, a base de luminarias de tubos fluorescentes con rejillas antideslumbramiento, alternando las conexiones de estas a las fases eléctricas con el objetivo de minimizar el cansancio visual producido por las lámparas de descarga.

c.3.- Agua caliente.

Se dispondrá un sistema de agua caliente para todas las dependencias húmedas, teniendo en cuenta la legislación vigente sanitaria.

 c.4.- Aparatos elevadores
Ascensores: Deberán permitir el acceso a todas las plantas del edificio, y sus características permitirán su uso a personas con discapacidad y/o movilidad reducida, así como a los carros de limpieza, etc.. Su dimensionado estará en concordancia con el flujo de circulación al que deban dar servicio.

Montacargas: Deberá preverse su instalación de forma que sea posible realizar fácilmente todas las labores de carga y descarga de materiales, elementos expositivos, etc…

c.5.- Electricidad, Telefonía, Informática.

Las instalaciones, se diseñarán de forma que permitan con facilidad la implantación y movilidad de las distintas actividades a realizar en cada dependencia, así como de los equipos adicionales como fax, fotocopiadora, impresoras, servidores, etc..en lugares de trabajo y actividad.

Los cuadros eléctricos no deben de estar al alcance del público, así como elementos de riesgo, teniendo en cuenta la corta edad de muchos de sus futuros usuarios.

c.6.- Seguridad.

El diseño de la instalación de seguridad estará constituido por la central de alarma (con aviso en dependencias de policía municipal y demás cuerpos de seguridad) con detectores digitales y dispositivos necesarios para permitir la detección de intrusiones no autorizadas, así como la rotura y forzamiento de puertas y ventanas.

Todas las puertas de despachos, oficinas, almacenes, archivos, baños….se deben de abrir siempre desde dentro sin llave.

c.7.- Incendios.

El diseño del edificio cumplirá con toda la normativa vigente  al respecto.

Complementariamente, se dotará de un sistema de detección de humos con alarma de aviso externa, así como telefónica. Igualmente se deberá dotar de un sistema de extinción automática de incendios en archivos, zonas de riesgo y cuartos de servicios e instalaciones que la legislación vigente requiera. 

c.8 –Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI-UPS)

Se deberá dotar al edificio del presente sistema para asegurar el suministro eléctrico a elementos informáticos. Se deberá aislar completamente el SAI en un habitáculo climatizado al objeto de alargar la vida de las baterías  e insonorizarlo para evitar los elevados zumbidos que  estos equipos producen. 

NOTA-- El SAI se dispondrá en un recinto, de tal forma que a la hora de mantenimiento pueda ser accesible y registrable sin limitaciones en todo su contorno.

c.9 – Nuevas tecnologías.

Deberán dejarse previstas las canalizaciones suficientes desde el exterior del edificio hasta el interior, para la posterior implantación de  futuras instalaciones como fibra óptica, redes de voz y datos para lo que se dispondrá en los patinillos y pasos de instalaciones las canalizaciones de reserva, desde las que posteriormente puedan distribuirse a cualquier dependencia interior que se precise.
c.10 - Infraestructuras.
La conexión a las infraestructuras se ejecutará a la red municipal existente, justificando su idoneidad. Debiéndose dejar la previsión de conexión a las instalaciones que deberá desarrollar el área de reparto colindante.
c.11 – Distinción de equipamiento.
En el proyecto de ejecución deberá distinguirse e incluirse en la obra los elementos estructurales y subestructurales necesarios para fijar y colocar los elementos propios del equipamiento del edificio.

b.- Materiales.

Serán de la calidad adecuada a su uso, resistentes a golpes y ralladuras, funcionales y de buena vejez (durabilidad), orientados a minimizar el mantenimiento, la limpieza y su posible sustitución. 

Justificación de los materiales: la elección de los mismos deberá estar justificada y motivada por el proyectista. Reservándose el consistorio municipal, el derecho de variarlos en la fase de redacción del proyecto básico.

Una cuestión importante en el planteamiento de la propuesta, es tener en cuenta la posible reposición de los elementos que por el uso se vayan deteriorando, por ello, además de funcionales y resistentes habrá que tener en cuenta  que en el futuro correspondan a series y mecanismos que puedan adquirirse sin problemas de fabricación y suministro. Prever en presupuesto, una partida para acopio de materiales como repuestos (aplacados, luminarias, mecanismos eléctricos, herrajes, cerámicas de baños, etc….).

e.-  Normativa urbanística.

La implantación del edificio ha sido acordada, por decisión municipal, en el entorno del Convento de Recoletas, debido a su centralidad estratégica en la localidad, y como elemento integrador de actividades culturales tanto locales como comarcales. Las parcelas susceptibles acoger de mejor forma el edificio previsto, son la parcela 46, polígono 30 del catastro municipal y la 437. Por disponer de una superficie suficiente para desarrollar el programa previsto de unos 4.000 m² construidos, unas condiciones idóneas para relacionarse con el entorno y respetar el conjunto protegido del Convento de Recoletas. / Se adjunta Plano informatizado con su localización en formato CAD).

Excepcionalmente, existe posibilidad de proponer otras zonas de ocupación cercanas, como por ejemplo, las parcelas 433 y 434, aunque deberá justificarse razonadamente por el licitador, y siempre pudiendo trasladar el edificio, en caso de necesidad, hasta el ámbito de actuación inicialmente previsto. La propiedad de las parcelas citadas corresponde al Ayuntamiento de Tafalla, en parte, y a la Comunidad Foral de Navarra.
La normativa urbanística actual se recoge en el vigente PGOU de Tafalla, aprobado definitivamente por Orden Foral 794/1994 de 10 de mayo (BON 60, 20/5/94), que de forma esquemática se describe a continuación: 

El PGOU incluye la citada parcela 437, en el Área de Reparto 1, clasificada como suelo urbanizable programado; y la 46 en una unidad designada Unidad Consolidada 36.
UC-36. Art.36: Suelo urbano consolidado, con uso principal de equipamiento polivalente y con el objetivo urbanístico de consolidar los usos y edificaciones existentes, estableciendo las determinaciones para su Conservación y Adecuación.
AR.1: Suelos urbanizables programados en el primer cuatrienio, con uso residencial libre y protegido, dotacional y compatibles como comercial o terciario.
Se adjunta la siguiente imagen, en la que se identifica en su parte superior derecha el actual convento de Recoletas (UC 36).
[image: image1.wmf]
Como ya se ha resaltado en este apartado, y debido a su ubicación próxima a un entorno residencial con un próximo desarrollo, la relación entre todos los elementos urbanos que circundan a la propuesta se deberá tener en especial consideración. Debiéndose incluir en el objeto de la contratación, la redacción de los instrumentos de planeamiento, ejecución y gestión que posibiliten la construcción del edificio y su accesibilidad, incluso de forma previa al desarrollo del suelo urbanizable colindante. Ya que en la actualidad el edificio a proyectar podría disponer de todos los servicios básicos para el correcto desarrollo de su actividad, por enclavarse en un núcleo urbano consolidado con dichos servicios.  
f.-  Consideraciones generales del entorno. 

 En cuanto a los condicionantes del entorno, hay que resaltar  la ubicación cercana del convento de Recoletas, cercanía del río Cidacos, así como la vocación de gran parque urbano que propuso el vigente PGOU para todo el entorno circundante. 
El respeto y correcta relación con el edificio actual con el complejo del convento de Recoletas es un requisito indispensable a contemplar por la solución formal del edificio. Para lo cual que establecen unas dimensiones obligatorias a respetar por las propuestas que se efectúen:

Separación mínima entre el conjunto Convento y edificación general propuesta: 15m. en proyección horizontal. (Incluyendo anexos edificatorios que se han ido añadiendo a la edificación principal del convento e iglesia en el transcurrir de los siglos)

Separación mínima entre la edificación principal del Convento e iglesia con la propuesta: 25m. en proyección horizontal. (Teniendo en cuenta la edificación cuadrangular principal con patio interior).

Altura máxima del volumen edificado principal de la propuesta: 12m. Medidos en proyección vertical sobre rasante de referencia (+417.00 m) como cota general de la huerta del Convento. (Teniendo en cuenta la altura de alero de los faldones de cubierta pertenecientes a la edificación principal del Convento).

Desde el punto de vista paisajístico y ambiental, deberá prestar una especial consideración la vegetación de gran porte del parque urbano, el cerramiento de la parcela del Convento y la percepción general del volumen principal del Convento.
4.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

4.1.- CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES:


A) Las prestaciones que se desean contratar son las que se han expuesto en la correspondiente fase, con las especificaciones siguientes:


a) Que son mínimas y en consecuencia, podrán ser mejoradas y perfeccionadas por los licitadores en sus propuestas, que el Ayuntamiento podrá aceptar total o parcialmente.


b) Que, de acuerdo con lo previsto en el epígrafe anterior, estas prestaciones y las complementarias que pudieran ser aceptadas por el adjudicatario, habrán de ser cumplidas en todo o en parte, en función de la decisión que al respecto pudiera tomar el Ayuntamiento, en cada una de las fases o etapas objeto del contrato.

B) Las prestaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los siguientes requisitos:


a) Por parte el Ayuntamiento, se realizarán supervisiones periódicas del estado de los trabajos programados.


b) Podrán realizarse entregas parciales de los trabajos, programadas al producirse la adjudicación, si el Ayuntamiento así lo estimase.


c) Los trabajos descritos en el apartado 4 de este Pliego, comprenderán todos los proyectos y estudios necesarios para que el Ayuntamiento pueda promover el correspondiente procedimiento público para la licitación de las obras.

d) Los trabajos descritos en el apartado 4 de este Pliego, comprenderán todos los proyectos y estudios necesarios para que el Ayuntamiento pueda solicitar cuantos permisos y licencias sean necesarios para la ejecución de las obras y su utilización, así como su tramitación administrativa.
d) Que como en toda propuesta de ideas, el programa funcional y requerimientos del mismo, quedan sujetos al desarrollo, ajuste y adaptación que pueda surgir de las sesiones de trabajo con la administración actuante. Debiendo, el adjudicatario, incluirlos en el proyecto final sin reclamar compensación alguna por estos ajustes.
e) Si la adjudicación de las obras estuviera prevista en un ejercicio distinto al que se redactó el proyecto, la actualización del presupuesto de las obras estará incluida dentro de las prestaciones del adjudicatario, hasta un periodo máximo de cinco años.

Se considera imprescindible presentar en el Ayuntamiento para el abono de la última certificación de honorarios: la documentación definitiva de la misma, - por cuadruplicado -, que incluya planos definitivos, documentación, presupuestos y fotografías del estado final de las obras en soporte informático.

· Certificado Final de Obra.

· Medición general de las obras ejecutadas.

· Presupuesto y certificación desglosados en caso de incluir aparcamiento, en el que se incluyan los todos los materiales y partidas que de forma exclusiva hayan sido necesarios para la inclusión de este uso, y que no se hubiesen incluido en caso no de ejecutarse. 
· Resto de certificaciones expedidas a la Contrata, correspondiendo al total de los trabajos ejecutados con exclusión del punto anterior.
· Estado demostrativo del saldo de liquidación.

· Proyecto final de obra, incluyendo refundición de los proyectos específicos de instalaciones, estructuras, arquitectura, etc
· Libros de Ordenes, Incidencias y de Control de Calidad.

· Libro de Mantenimiento del Edificio

4.2.- PRECIO DEL CONTRATO:


El precio del contrato será el que resulte de la propuesta económica seleccionada y de adjudicación por el Órgano competente y deberán estar incluidos los siguientes honorarios: Estudios previos, Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución incluidos los proyectos de instalaciones según sus reglamentaciones específicas, proyecto de actividad clasificada, Dirección de obras del Arquitecto; Dirección de la ejecución material de las obras por parte del Aparejador o Arquitecto Técnico; Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, Informe para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, así como la redacción del correspondiente Programa de Control de Calidad y los trabajos descritos en el presente punto 4 del presente pliego.
La modificación del programa, siempre que ésta implique un incremento de superficie superior al 20% de la planteada, supondrá la modificación del contrato.

Con objeto de que el Ayuntamiento pueda calcular el coste del trabajo, las ofertas económicas se ajustarán a lo siguiente:

Los precios ofertados por los licitadores, sea cual fuere su estructura, comprenderán necesariamente cuantos costes directos e indirectos intervengan en la operación, retribución de personal al servicio por cualquier título del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal, desplazamientos, gastos de oficina, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el  I.V.A., así como el propio beneficio industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podrá ser repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado por el Ayuntamiento.
En el caso de que existiera liquidación de obras por exceso de medición, ésta no generará honorarios de ningún tipo.

4.3.- ADJUDICACION:


La adjudicación tendrá el siguiente alcance:


El precio de la adjudicación, previa consignación presupuestaria, vendrá dado por el precio global ofertado por el/los facultativo/s o la empresa seleccionada, determinado por el Ayuntamiento en el momento de la adjudicación conforme a lo previsto en el presente Pliego.

4.4.- PLAZO DE EJECUCION:



En sus ofertas, los licitadores propondrán un plazo máximo de ejecución de las prestaciones  del estudio según el siguiente detalle:


1.- Proyecto Básico y de Ejecución: plazo en DIAS NATURALES desde la firma del contrato o aprobación del Proyecto Básico por  parte del Ayuntamiento, respectivamente. El plazo para la presentación  del Proyecto Básico y de Ejecución, incluidos los específicos de instalaciones junto al Estudio de Seguridad y Salud y Programa de Control de Calidad en este último, en caso de reducirse, deberá ser justificado en la documentación técnica presentada.

2.- La duración de la dirección de las obras, estará condicionada a la efectiva  contratación de las mismas y coincidirá necesariamente con los plazos previstos en la adjudicación del contrato de éstas y su ejecución.

5.- DOCUMENTACIÓN TECNICA ( ESTUDIOS PREVIOS). 
Esta documentación será la denominada documentación técnica de la presente licitación. (No deben presentarse grandes maquetas ni paneles superiores a A-1. La documentación principal se entregará en papel debidamente encarpetado, solamente en los formatos DIN A4 ó DIN A3 al objeto de poder manejar y archivar los documentos con facilidad)
5.1.- DOCUMENTACIÓN
a.- Memoria justificativa y descriptiva de la solución propuesta incluyendo (encuadernada en formato A-4). Servirá para describir la propuesta de forma integral. Deberá incluir, adicionalmente, la descripción y justificación de los siguientes apartados:

· Instalaciones.

· Materiales.

· Estructura.

· Fichas esquemáticas cumplimiento Normativa.

b.- Presupuesto estimado. Desglosado como mínimo por capítulos, opcionalmente se puede presentar por partidas.
c.- Documentación gráfica completa a escala adecuada. (Encuadernada o doblada en     formato A-4 o A-3).
d.- Separata de justificación de la integración en el entorno y/o visiones de conjunto. Será obligatorio o presentar una maqueta general a escala reducida, o una visión sobre papel de todas las orientaciones del edificio incluyendo su entorno próximo. ( Tamaño máximo maqueta general e 1/300).
e.- La presentación de 2 paneles tamaño A-1, resumen de la propuesta, será opcional.

ANEXO


INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUCIÓN
I.  MEMORIA













I.1. Memoria descriptiva


Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:

I.1.1 AGENTES

I.1.2  INFORMACION PREVIA

I.1.3 Descripción del proyecto
I.1.4 Prestaciones del edificio

I.2. Memoria constructiva


Descripción de las soluciones adoptadas

I.2.1 Sustentación del edificio
I.2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal)

I.2.3 Sistema envolvente
I.2.4  Sistema de compartimentación 

I.2.5 Sistemas de acabados

i.2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

I.2.7 Equipamiento

I.3. Cumplimiento del CTE

I.3.1 Seguridad Estructural  (hormigón hasta publicación EHE; EFHE)

I.3.2 Seguridad en caso de incendio
I.3.3 Seguridad de utilización
I.3.4 Salubridad
I.3.5 Protección contra el ruido (hasta publicación NBE CA-88)

I.3.6 Ahorro de energía

I.4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

I.5. Anejos a la memoria

I.5.1 Información geotécnica

I.5.2 Cálculo de la estructura

I.5.3 Protección contra el incendio 

I.5.4 Instalaciones del edificio

I.5.5 Eficiencia energética

I.5.6 Estudio de impacto ambiental

I.5.7 Plan de control de calidad Programa de trabajo

I.5.8 Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico

I.5.9 Programa de trabajo.
II. PLANOS













II.1. PLANOS GENERALES


II.2. PLANOS DE URBANIZACION


II.3. PLANOS DE ARQUITECTURA

II.4. PLANOS DE ESTRUCTURA


II.5. PLANOS DE INSTALACIONES

III. PLIEGO  DE CONDICIONES









Pliego de condiciones técnicas particulares

III.1. Prescripciones sobre los materiales:

III.2. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra:

III.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado:

IV. MEDICIONES











IV.1.  URBANIZACIÓN

IV.2.  EDIFICACIÓN

V. PRESUPUESTO












V.1. CUADRO DE PRECIOS


V.2. Valoración

V.3. presupuesto de control de calidad 


V.4. presupuesto de seguridad y salud 


V.5. Resumen General

GENERALIDADES


Ley de ordenación de la edificación 


Ley de Contratos Públicos.

Código técnico de la edificación


Real Decreto 1627/97 Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras de Construcción.


Demás normativa aplicable (reglamentos, instrucciones  técnicas complementarias…)


Instrucciones/ Recomendaciones a los Programas de Necesidades de los centros culturales asimilables..


Las presentes instrucciones son orientativas para la buena ejecución del contrato y comprenden las normas técnicas a que deberá ajustarse el proyecto de obra que se elabore para el edificio.

En la redacción del proyecto deberán seguirse el Programa de necesidades, incluido en el presente pliego.

El Código Técnico de la Edificación, CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de “seguridad y habitabilidad”, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE.


El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente adecuado a sus características de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable, pudiendo ser valoradas e interpretadas inequívocamente durante su ejecución. Los requisitos básicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán por su normativa específica.


Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.


En la redacción del  proyecto serán factores a considerar los económicos, sociales, administrativos, estéticos, medioambientales, y educativos, oída la comunidad docente a través del interlocutor designado.


Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad de los mismos, ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos.


El proyecto constará de los siguientes documentos:


I. Memoria: 



Memoria descriptiva



Memoria Constructiva



Cumplimiento del CTE



Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones



Anejos a la memoria


II. Planos.


III. Pliego de Condiciones.


IV. Mediciones.


V. Presupuesto.

I.  MEMORIA












Constará de los siguientes extremos, por el orden que se menciona:



I.1. Memoria descriptiva.


Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:


I.1.1 AGENTES


-Promotor, proyectista, otros técnicos. En los casos de obra de nueva planta o de reforma o de gran reparación, referencia a la aprobación del correspondiente proyecto básico por el Ayuntamiento.

I.1.2  INFORMACION PREVIA


- Antecedentes y condicionantes de partida. Datos del emplazamiento y accesos, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso. Objeto y destino de la obra proyectada y justificación demostrativa de que se trata de una obra completa, en el sentido expresado al principio de estas instrucciones.


-Factores considerados: económicos, sociales, administrativos y estéticos, con referencia expresa al cumplimiento de lo establecido en las Instrucciones a los programas de necesidades aprobados por el Ayuntamiento, y muy especialmente lo que afecta a la integración en el paisaje y tipología acorde con el entorno natural y cultural.


- Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.


- Descripción del solar o de los terrenos. Se especificarán todo tipo de circunstancias relativas a:


a) Superficies


b) Relieves y características físicas y geológicas 


c) Linderos


d) Características de uso y ocupación así como estado de conservación de edificaciones colindantes.


e) Características de uso y ocupación, así como estado de conservación, de posibles edificaciones existentes en el interior del recinto, incluyendo posibles construcciones al servicio de instalaciones o redes de servicio de instalaciones de estos tipos, con fijación de criterios sobre su conservación o erradicación.


f) Redes que pudieran cruzar el recinto y situación de postes que soporta el tendido.


g) Redes de saneamiento, alcantarillado o alimentación de agua que pudiesen atravesar el solar, con evaluación de su capacidad de utilización.


h) Otras posibles redes de servicio o servidumbres del solar respecto de fincas colindantes.


i) Arbolado existente, valoración de elementos vegetales y criterios de preservación o defensa ambiental si procediese.


j) Situación exacta del lugar donde deba producirse las acometidas de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, etc.


k) Situación y características de la acometida a la red de saneamiento, con el trazado de ésta, dimensiones y profundidad a que deba producirse el enganche, con descripción de las obras precisas para ejecutar el tramo necesario hasta la conexión.


l) Situación y características de la acometida a la red de agua, con el trazado de ésta y dimensiones, con descripción de las obras precisas para ejecutar el tramo necesario hasta la conexión.


m) Descripción de las características de la acometida a la red de energía eléctrica y de las obras precisas para la ejecución de la conexión.


n) Comprobación de la existencia de hidrantes de incendio en las proximidades del solar, al objeto de valorar si las nuevas construcciones pueden considerarse protegidas por los hidrantes de incendio de las vías urbanas, según interpretación del CTE (DB-SI).


o) Descripción de las demoliciones, apuntalamientos, talados de árboles, etc., o cualquier otra operación que pudiese interrumpir o alterar el proceso de las labores iniciales de movimiento de tierras.


p) Existencia de elementos enterrados o bajo la rasante, si pudiesen conocerse o deducirse.


q) Soluciones de consolidación, apeo y protección de las edificaciones colindantes.


r) Soluciones para la neutralización de acometida de las instalaciones, protección o desviación de canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las compañías suministradoras.


s) Servidumbres que puedan ser afectadas por la explanación, como redes de servicio, elementos enterrados y situación  y uso de las vías de comunicación.


t) Distancia, profundidad y tipo de la cimentación de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.


u) Localización de posibles cauces permanentes o torrenciales, afloramiento del agua, etc.


v) Características de las calles del entorno desde el punto de vista de los niveles de ruido exterior y criterios para su amortiguación o eliminación. Posible afección de estas circunstancias de procedencia de los ruidos respecto a la orientación de los edificios, de modo que presenten la menor superficie de exposición de áreas sensibles.


x) Dimensiones y características de las calles de acceso y su capacidad de estacionamiento y su capacidad portante.


I.1.3 Descripción del proyecto


- Descripción general del edificio, Programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos de acuerdo con la normativa oficial vigente, y las indicaciones de la comunidad educativa a que estará destinado el edificio que no la contravengan. Relación con el entorno.


- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas vigentes: supresión de barreras arquitectónicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad y demás reglamentaciones que se consideren de aplicación, con justificación expresa de su forma de cumplimiento.


- Justificación urbanística de las características del edificio y sus alineaciones. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.


- Justificación de la solución adoptada, en sus aspectos técnicos y económicos. Orientación y soleamiento de la edificación y espacios interiores. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. En lo que se refiere al diseño de las instalaciones se atenderá especialmente a su duración, facilidad de mantenimiento y economía de funcionamiento, de lo que el proyectista deberá dar cuenta y razón.


I.1.4 Prestaciones del edificio


- Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.


- Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones



I.2. Memoria constructiva.



Descripción de las soluciones adoptadas


I.2.1 Sustentación del edificio


- Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.


I.2.2 Sistema estructural

 (Cimentación, estructura portante y estructura horizontal)


- Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen.


I.2.3 Sistema envolvente


- Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo.


- El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado.

I.2.4  Sistema de compartimentación 


- Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.


I.2.5 Sistemas de acabados


- Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad


I.2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones


- Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:


1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.


2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.


I.2.7 Equipamiento


- Definición de baños, equipamiento, etc.


I.3. Cumplimiento del CTE


Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. Para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE podrá optarse por:


a) adoptar soluciones técnicas basadas en lo DB (Documentos Básicos) cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución  o en el mantenimiento y conservación del edificio, es suficiente para acreditar las exigencias básicas relacionadas con dichos DB.


b) Soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se aparten total o parcialmente de los DB (también se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE). El proyectista o el director de obra pueden bajo su responsabilidad y previa conformidad con el promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB. 


I.3.1 Seguridad Estructural  (estructuras de hormigón hasta publicación  EHE; EFHE)


I.3.2 Seguridad en caso de incendio


I.3.3 Seguridad de utilización

I.3.4 Salubridad


I.3.5 Protección contra el ruido (hasta publicación NBE CA-88)


I.3.6 Ahorro de energía


I.4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.


Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.


I.5. Anejos a la memoria


El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y justificación de las obras.


I.5.1 Información geotécnica


I.5.2 Cálculo de la estructura


I.5.3 Protección contra el incendio Instalaciones del edificio


I.5.4 Eficiencia energética


I.5.5 Estudio de impacto ambiental


I.5.6 Plan de control de calidad Programa de trabajo


I.5.7 Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico


Los exigidos por el RD. 1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. La presentación del Estudio de Seguridad y Salud del coordinador en obra, así como la coordinación propiamente dicha en materia de seguridad durante la ejecución de las obras, se consideran incluidos entre las prestaciones contractuales a cargo del adjudicatario.


I.5.8.Programa de trabajo. 


Deberá presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo, especificando los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de aquellos, así como la posibilidad de establecimiento de plazos parciales y zonas parciales susceptibles de ser recibidas y entregadas al uso en forma sucesiva.


Dicho Programa de Trabajo vendrá materializado en un diagrama de barras horizontales, una por cada capítulo del presupuesto, con expresión de las valoraciones mensuales y totales acumuladas, sin inclusión del  IVA.


En aquellos casos en que la ejecución de las obras pudiera interferir en la labor docente de un Centro, se realizará un estudio de compatibilidad de ambas labores, con la determinación de las previsiones a realizar.


II. PLANOS













El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras.


Deberán representar el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los elementos que integran la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones. Deberán ir acotados de forma clara y precisa para que no sea necesario realizar medición alguna sobre ellos.


En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la intervención.


Deberán ser suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. En todo caso existirá un plano preciso de situación y un plano de replanteo referido a datos concretos del solar.


Habrán de servir para la exacta realización de las obras, a cuyos efectos deberá poderse deducir también de ellos los planos de ejecución en obra o en taller.

No deberán reflejar otras obras que las que son objeto del proyecto, y sÍ señalar las posibles ampliaciones y mejoras para actuaciones futuras, éstas con distinto grafismo y con las indicaciones que lo aclaren sin ambigüedad.


Irán numerados correlativamente, sin solución de continuidad, comenzando por el número ordinal 1, y sin ninguna duplicidad, cada número afectado por un subíndice indicativo del número total de planos del proyecto, o bien irán acompañados de un índice de todos los planos que comprende el proyecto.


Al finalizar la obra, los planos deberán entregarse a la Delegación del Departamento de Educación, recogiendo con exactitud el estado definitivo de la obra, arquitectura, instalaciones, etc.


Así mismo deberán entregarse los mismos planos en soporte magnético en formato de intercambio DXF o DWG.


Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor definición del proyecto, y como norma general las siguientes:


Planos G y de U.

1/1000, 1/500


Planos de A, E., e I

1/100, 1/50


Planos de detalles

1/20, 1/10, 1/5


Se ordenarán y numerarán, según la siguiente clasificación, en la que las dos primeras cifras corresponderán al nº de orden del plano en el conjunto del proyecto, (tres cifras si nº planos > 99) la letra corresponde al apartado y los dos últimos números definen la materia concreta, pudiendo ir acompañados de un subíndice cuando las características del proyecto exijan varias hojas o planos de igual material.


II.1. PLANOS GENERALES


--G.01. Situación: 


Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte geográfico.



-Orientación.



-Servicios Urbanos.



-Equipamiento existente.


--G.02. Estado actual:



-Topografía.



-Delimitación y superficie.



-Servidumbres y condicionantes.


-Plantas y alzados de la edificación del entorno.

--G.03. Ordenación General.


Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.



-Emplazamiento


II.2. PLANOS DE URBANIZACION


--U.01. Replanteo y nivelación


--U.02. Tratamiento del suelo.


--U.03. Red viaria: Aparcamientos.


--U.04. Detalles de red viaria:



-Perfiles.



-Secciones tipo.


--U.05. Red de alcantarillado:



-Trazado.



-Dimensiones.


--U.06. Detalles de alcantarillado.


--U.07. Red de abastecimiento de agua y riego.



-Trazado.



-Dimensiones.



-Mecanismos.


--U.08. Detalles de abastecimiento de agua.


--U.09. Red eléctrica:



-Alta tensión.



-Centro transformadores.



-Baja tensión.



-Alumbrado exterior:



-Público.



-Privado.


--U.10. Detalles de red eléctrica.


--U.11. Red de telefonía (Normas C.T.N.E.) y redes de datos



-Trazado.



-Nº de conductos.



-Cámaras de registro.


--U.12. Detalles de red telefónica.


--U.13. Otras instalaciones: Gas.


--U.14. Detalles de amueblamiento urbano.


II.3. PLANOS DE ARQUITECTURA


--A.01. Plantas de distribución. Incluirá plantas generales (a 1/50 estas últimas). 


Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los espacios.


--A.02. Plantas de cubierta:



- Pendientes.



-Recogidas de aguas.



-Chimeneas.



-Antena y pararrayos.



- Indicación de acceso.

--A.03. Secciones generales. Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.

--A.04. Alzados. Todas las fachadas.  Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.


--A.05. Plantas de albañilería.



-Cotas de cada pieza y de las plazas de aparcamiento.



-Superficies útiles de todos los locales.



-Relación acabados.


--A.06. Detalles constructivos.


--A.07. Secciones constructivas de fachadas.


--A.08. Memoria y detalles de carpintería exterior. 


--A.09. Memoria y detalles de carpintería interior.


--A.10. Memoria y detalle de cerrajería.



-Rejas.



-Barandillas.



-Celosías.


II.4. PLANOS DE ESTRUCTURA


Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema estructural. 


--E.01. Cimentaciones.


En los relativos a la cimentación se incluirá, además, su relación con el entorno inmediato y el conjunto de la obra.



-Replanteo



-Cotas:



-Coeficientes de trabajo.



-Cuadro hormigón EHE


--E.02. Plantas de forjados:



-Despiece de vigas.



-Cotas.



-Coeficiente de trabajo.



-Cuadro hormigón EHE



-Detalle del forjado.


--E.03. Estructura vertical:



-Pórticos.



-Cuadro de pilares.



-Detalles.



-Cuadro hormigón EHE


--E.04. Detalles.


II.5. PLANOS DE INSTALACIONES


Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles.


--I.01. Saneamiento:



-Trazado.



-Dimensiones.



-Pendientes


--I.02. Fontanería:



-Agua fría y caliente.



-Trazado: horizontal y vertical.



-Dimensiones: horizontal y vertical.



-Mecanismos. 



-Aparatos sanitarios.



-Esquema unifilar


--I.03.Electricidad:



-Trazado.



-Secciones.



-Situación y tipo mecanismos.



-Esquema unifilar.


--I.04. Voz y Datos:



-Trazado y dimensiones.



-Situación y tipo de mecanismo.



-Esquema unifilar


--I.05. Calefacción:



-Trazado y características.



-Dimensiones.



-Elementos calefactores.



-Demanda térmica por locales.


--I.06. Otras instalaciones: Gas, etc.



-Trazado y características



-Dimensiones


III. PLIEGO  DE CONDICIONES








Pliego de condiciones técnicas particulares


En él se hará descripción general de las obras y se consignará expresamente o por referencia a los Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas que resulten de aplicación, las características que hayan de reunir los materiales a emplear, especificando el programa de las pruebas de control y de los ensayos a que habrán de someterse los terrenos y demás elementos estructurales, así como las normas y pruebas previstas para las recepciones.


III.1. Prescripciones sobre los materiales:


- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.


-Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 


III.2. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 


Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.


Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.


III.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado:


Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.


En el precio de cada unidad estará incluida la parte proporcional del coste de puesta en funcionamiento, y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Así mismo, estará incluida la tramitación del Instalador ante los organismos correspondientes, y la obtención del Documento de Puesta en Servicio de las instalaciones que así lo requieran.


En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas de carácter económico, que son objeto del Pliego de Cláusulas Administrativas. Se omitirán, por tanto,  todas aquellas condiciones que no responden a bases meramente técnicas evitando reiteraciones o posibles contradicciones con el Reglamento General de Contratación del Estado o con los Pliegos de Cláusulas Administrativas que regirán para la adjudicación.


IV. MEDICIONES












Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración. Si el Ayuntamiento, así lo establece, el presupuesto del Proyecto de Ejecución podrá desglosarse según la incidencia de la inclusión de un aparcamiento subterráneo o semienterrado bajo el conjunto de dependencias que componen el edificio.

Estarán referidas a datos existentes en los planos y con las precisiones necesarias que permitan su fácil comprobación e identificación en los mismos. Contendrá la especificación completa y detallada de todas las unidades de que consta la obra, numeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la numeración del cuadro de precios mencionado más adelante.


El análisis de las unidades de que consta la obra se ha de ceñir al límite requerido por las necesidades de la contratación, procurándose que lo que son unidades funcionales o conjuntos construidos no se subdividan innecesariamente en sus elementos o subconjuntos, que produzca una atomización de los precios contractuales. Esto conduciría a ampliar la posibilidad de error en las mediciones y a complicar sin necesidad la tarea de establecer la liquidación de las obras. El análisis ha de ser en cambio exhaustivo al establecer la composición del precio unitario mencionado.


Caso de existir varias edificaciones en el proyecto la medición deberá hacerse independientemente para cada una de ellas, siguiendo el mismo orden de capítulos que más adelante se indica.


Las unidades de obra y materiales que en ellos intervienen se especificarán tan detalladamente como sea preciso, definiendo sus cualidades y características técnicas, sin mención de marcas comerciales.


Partidas alzadas: únicamente podrán incluirse cuando sea imposible establecer en proyecto la medición o cubicación correspondiente o cuando, por su naturaleza, no sean susceptibles de medición, lo cual ha de justificarse debidamente por el autor del proyecto, quien habrá de consignar su forma de abono en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.


El orden de presentación será preceptivamente el siguiente:


IV.1.  URBANIZACIÓN


Cap. U.1.Trabajos previos: limpieza, desescombro, derribo, talado de árboles y otros.

Cap. U.2 Movimiento de tierras.

Cap. U.3 Pavimentaciones.

Cap. U.4 Alcantarillado (depuración si fuera necesario), drenaje.

Cap. U.5 Alimentación de agua.

Cap. U.6 Red eléctrica e iluminación

Cap. U.7 Edificaciones complementarias.

Cap. U.8 Jardinería.

Cap. U.9 Señalización y complementos.


IV.2.  EDIFICACIÓN

Cap. E.1 Trabajos Previos: demoliciones, apuntalamiento de medianeras, limpieza, talado de árboles y otros.

Cap. E.2 Movimiento de tierras.

Cap. E.3 Cimentación.

Cap. E.4 Alcantarillado. Red horizontal.

Cap. E.5 Estructura. Forjado de pisos. Cerrajería de armar.

Cap. E.6 Albañilería.

Cap. E.7 Cubierta y recogida de aguas pluviales.

Cap. E.8 Pavimentos.

Cap. E.9 Aplacados y revestimientos, chapados, alicatados, enfoscados y revocos.

Cap. E.10 Aislamientos, acondicionamiento acústico, impermeabilizaciones.

Cap. E.11 Carpintería de madera.

Cap. E.12 Carpintería metálica y cerrajería de taller.

Cap. E.13 Vidriería.

Cap. E.14 Fontanería y aparatos sanitarios.

Cap. E.15 Electricidad y pararrayos.

Cap. E.16 Ascensores e instalaciones mecánicas.

Cap. E.17 Calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Cap. E.18 Instalaciones especiales (gas, incendios, megafonía, red de voz y datos).

Cap. E.19 Pinturas.

Cap. E.20 Decoración, complementos y varios.


Nota: En la expresión del presupuesto, como mínimo, no deberá omitirse ninguno de los capítulos mencionados, haciéndose constar, en su caso, que no existe ninguna partida en la obra que se proyecta.

V. PRESUPUESTO











V.1. CUADRO DE PRECIOS


Figurarán todos y cada uno de los precios que sirven para la formación del presupuesto, y con el mismo orden y numeración que figuran en el estado de mediciones y en la valoración.


Cada unidad de obra y cada partida tendrán su precio descompuesto.


Por tanto constará de:


a) Un cuadro de precios de la mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, de las distintas categorías de operarios que intervienen en la ejecución de las unidades, fijados de acuerdo con la realidad vigente en el momento de redactarse el proyecto, sin incorporar en ningún caso el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, que luego vendrá consignado como partida independiente en C).


b) Un cuadro que contenga el precio, descargado en obra, de cada uno de los materiales que intervengan en la que se proyecta, y el del alquiler o amortización y conservación de la maquinaria. Estos precios, que son los que luego han de introducirse en el cálculo de los precios unitarios, según lo especificado en d), se consignará sin incluirles en ningún caso el Impuesto puesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), lo cual se hará constar expresamente en el encabezamiento de este cuadro de precios, poniendo “PRECIOS SIN IVA”.


c) Los precios auxiliares que sean precisos para la composición de los precios unitarios.


d) La relación de todos los precios unitarios, compuestos por:


1.- Los costos directos: las cantidades que intervienen de cada material y la maquinaría, y los costes de mano de obra directa, con sus rendimientos, establecidos de acuerdo con las características de las obras que se proyectan y la realidad vigente en el mercado en el momento de redactarse el proyecto.


2.- Los costes indirectos, fijado en un porcentaje igual para todas las unidades de obra. Se incluirá expresamente, en el caso de las instalaciones, los gastos de puesta en funcionamiento derivado de permisos, boletines, licencias, tasas y similar, y suministros para pruebas. La determinación del porcentaje de los costos indirectos se hará valorando cada uno de los conceptos que se relacionan en el Artículo 67 (Reglamento General de Contratación del Estado) sin duplicar conceptos que ya figuren en los gastos generales de la empresa y en los costos directos, de una u otra manera incluidos, dividiendo su suma por el importe de la obra, incluyendo todos sus capítulos (también el de Estudio de Seguridad e Higiene) considerando sólo costes directos, y multiplicando el cociente por 100. Se expresará redondeado, sin decimales. Igualmente quedarán excluidos de este cálculo los conceptos y partidas que figuren con su importe en el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.


V.2. Valoración


Contendrá la descripción abreviada de la unidad, la cantidad que figura las mediciones, el precio unitario de la misma incluidos los pluses, sin incorporar el I.V.A. y el resultado de multiplicar los resultados anteriores, con inclusión de todas las unidades enumeradas en el estado de mediciones por su mismo orden y con la misma ordenación de capítulos. Puede presentarse en formato conjunto con el estado de mediciones.


V.3. presupuesto de control de calidad


 El Presupuesto para realizar el Control de Calidad según el Proyecto de Control de Calidad será por cuenta del contratista.

V.4. presupuesto de seguridad y salud


 Donde igualmente se presentarán las partidas con los precios descompuestos.


V.5. Resumen General


Se editará una hoja resumen que Contenga:


A) La suma de los capítulos que forman el presupuesto de Ejecución Material.


B) El presupuesto de Contrata, obtenido añadiendo al anterior un mínimo de 8% en concepto de Gastos Generales, Gastos Financieros y demás derivados de las obligaciones del Contrato, y un mínimo de 4% de Beneficio Industrial, aplicados ambos a la Ejecución Material.


El presupuesto global de licitación obtenido añadiendo al Presupuesto de Contrata el 16% de su importe, en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que ha de figurar como cifra independiente.


Se reestructurará de la siguiente forma, y se incluirá el importe del Presupuesto de Seguridad y Salud:

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL(incluyendo PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD) 

Mínimo un 8% GASTOS GENERALES

Mínimo un 4% BENEFICIO INDUSTRIAL




_______________________________
SUMA: PRESUPUESTO DE CONTRATA OBRA
16% IVA

                          _______________________________



SUMA: PRESUPUESTO TOTAL CONTRATA


PRESENTACIÓN DEL PROYECTO





La documentación escrita se presentará en hojas de tamaño UNE A-4, cuidando de que las copias resulten perfectamente legibles. Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas finales figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original del técnico autor del proyecto. Cada documento, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto irá encuadernado independientemente.


Los correspondientes a los capítulos de las instalaciones, y en su caso el Estudio de Seguridad e Higiene y Programa de Control de Calidad, se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos la Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las mismas, en carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes.


Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables, e irán sueltos, plegados según UNE 1-027-75.


Se presentarán, para su tramitación, cinco ejemplares de la documentación completa, así como una copia de la misma en soporte informático, en formato compatible con los estándares utilizados por esta administración.

ADVERTENCIA FINAL





En ningún caso podrán servir estas instrucciones como justificación para la omisión de estudios, detalles o descripciones que puedan ser necesarios para definir completamente las obras a ejecutar y sus condiciones de seguridad.

INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA
1. GENERALIDADES

El presente Pliego define y establece las condiciones técnico-particulares para el desarrollo de los trabajos de dirección de "Arquitecto", “Ingeniero” y de dirección de la ejecución material de las obras por parte del "Aparejador-Arquitecto Técnico" de las Obras objeto del Contrato.

2. ALCANCE DEL CONTRATO Y CARACTER DE LA RELACION

1) El facultativo Director "Arquitecto", “Ingeniero” y el Aparejador-Arquitecto Técnico, se comprometen a llevar a cabo la dirección de las mismas, de acuerdo con las normas generales de buena construcción, dando puntual cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en materia profesional y de edificación o urbanización, así como las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se suscribe y adjunta al contrato.

2) El importe total de la Dirección de obra comprende los honorarios del Facultativo Director Arquitecto, Ingeniero y el Aparejador-Arquitecto Técnico y los gastos que se originen por el empleo de personal subalterno, gastos de desplazamiento precisos para su realización, material de oficina y cualquier otro que pueda ocasionar la dirección de obra objeto de contrato.

3) La dirección de las obras se llevarán a cabo bajo las directrices de seguimiento del Ayuntamiento.
4) La dirección de obra, en general, responderá de la coincidencia de los materiales empleados en la ejecución de las obras con lo especificado en el Proyecto y con las modificaciones que a éste se hayan incorporado, previa aprobación de aquel y éstas.

3. DIRECCIÓN 


- La Dirección de obra correrá a cargo como mínimo de un Arquitecto superior, con la función especifica de coordinación general del conjunto del Proyecto de Ejecución. Así mismo, podrá haber una dirección facultativa para apartados concretos del proyecto como, instalaciones, estructura, insonorización, etc…

- La Dirección de la ejecución material estará avalada por un Aparejador o Arquitecto Técnico.
- Las tareas que deberá llevar a cabo esta Dirección Facultativa son:

A). Estudios, Análisis, Informes y Prestaciones.

- Control de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar.

- Revisión de la relación de subcontratistas y talleres, previa aprobación del Ayuntamiento.
- Control y seguimiento del Plan de Trabajos definitivamente aprobados.

-  Supervisión y control de que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos, Proyecto original y                     las modificaciones debidamente autorizadas.

-  Definir las condiciones y los aspectos técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Dirección de Obra.

- Definir los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de los materiales y de ejecución de obra, sin que se modifiquen las condiciones del Contrato.

- Revisión, control, informe y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y Programa de Control de Calidad.

-  Supervisión y control de suministradores.

-  Supervisión y control de operaciones.

- Recepción en fábrica de elementos prefabricados.

- Recepción en obra de elementos prefabricados e industriales (equipos mecánicos, eléctricos, etc...).

-  Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre sus soluciones.

-  Seguimiento económico de la obra y elaboración de los informes correspondientes mensuales.

-  Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejan su modificación.

- Definir los normales cambios de obra, actualizando o elaborando los nuevos planos de obra y sus presupuestos.

- Preparación de la documentación necesaria para contactos, peticiones de permiso de paso y autorizaciones necesarias de los Organismos Oficiales y de los particulares afectados por la ejecución de las obras y resolución de los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

-  Propuesta de imposición de penalizaciones.

-  Elaboración de memoria, anejos, resto de documentación y Planos para el Proyecto de Liquidación de Obras

- Levantamiento de Actas de todas las reuniones.

- Fotos y documentación, etc. a realizar durante la obra.

B. Control y vigilancia de las obras, montaje de elementos prefabricados, instalaciones y equipos.

Dentro de esta subárea se incluyen los siguientes trabajos:

Control Cuantitativo:


El adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias en el control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoración, siguiendo las siguientes fases:


Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc...) antes de ser tapadas.


Mediciones mensuales de obra ejecutada según precios del proyecto o posibles reformas autorizadas.


Valoraciones de obra ejecutada según precios del proyecto o posibles reformas autorizadas.


Redacción de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el conforme del Contratista.


Control de certificaciones y presupuesto.


Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra realizada y de obra programada.


Valoración de imprevistos.


Propuestas de precios contradicatorios para su discusión con el Contratista.


Confección de las revisiones de precios correspondientes, en su caso.


Elaboración de una Memoria Económica final de obra.


Medición y valoración al origen y liquidación final de cada obra y total.


Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas partes de las obras y en conjunto.

Control Cualitativo:


En este subárea se consideran dos apartados fundamentales


a) Control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendrá en cuenta lo especificado en las Normas Técnicas aplicables en cada caso y/o Pliego de Condiciones del Proyecto.


b) Vigilancia de la ejecución 


Durante la ejecución de las obras, el Adjudicatario extenderá la vigilancia a todo el proceso de realización de las mismas.


En todo momento el personal del Adjudicatario exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los Pliegos respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviese definida en los citados Pliegos propondría al Ayuntamiento la inclusión de la/s cláusula/s adicional/es correspondiente/s, procediéndose a tal modificación en los términos establecidos en la Ley de Contratos Públicos.


Mensualmente el Adjudicatario redactará partes o informes sobre la marcha y calidad de los trabajos, así como su adecuación al Plan de trabajos aprobado y al nivel de calidad establecido,


En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario indicará en el informe correspondiente, la motivación y responsabilidad del Contratista.


Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de obras, u otra contingencia importante.


Especialmente la vigilancia de ejecución hará hincapié en la:


Supervisión y control de la puesta en obra y calidad del montaje.


Supervisión y control del montaje de elementos mecánicos, equipos, instalaciones eléctricas, automatismos, etc... y ejecución de pruebas en general, así como la puesta en marcha de cada una de las instalaciones.

C. Gestión de Documentación.


- Suministro de instrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc...)


- Recepción de comunicaciones del Contratista.


- Redacción de partes de obra (mensuales) con indicación de los siguientes datos:



Comienzo y final de tajos significativos



Entrada de materiales



Tareas desarrolladas



Balance económico de la obra



Fotografías, etc...


Libro de órdenes con anotación de las emitidas y copia de cada una de ellas.


Libro de incidencias de Seguridad y Salud.


Planning de ejecución con desglose de diagramas parciales y correcciones indicando desviaciones (causas) y su grado de incidencia, proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.


Registro de control de calidad con indicación de muestreos, ensayos, pruebas y verificaciones de obra, análisis de resultados, etc.

Elaboración de un registro de incidencias, manejo de archivo general y correspondencia de obra.


Documentos de control económico con desglose de mediciones, relaciones valoradas y certificaciones aprobadas, revisiones de precios, etc.

D. Supervisión de la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

- Elaboración del programa de control y verificación de la puesta en funcionamiento, determinando las pruebas y su número para cerciorarse de la bondad de las instalaciones.


Supervisión de la ejecución del citado programa.


Supervisión de los proyectos específicos definitivos de instalaciones proporcionados por la contrata de las obras verificando que su contenido refleja el estado del edificio tal como ha sido construido.


Verificación de las autorizaciones, permisos, boletines de instalación, libros de mantenimiento y demás documentos necesarios.


Redacción de los documentos necesarios para reflejar los resultados de las pruebas, previa conformidad de las mismas.

E. Proyecto Final de Obra


Entrega al Ayuntamiento del Proyecto final de Obra, en el que se refleja el estado del edificio tal y como ha sido construido en sus características dimensionales y de calidad, incluyendo la refundición de los proyectos específicos de instalaciones, incluyendo una copia del mismo en soporte informático, en formato compatible con los estándares utilizados por esta administración.


Elaboración del manual de mantenimiento del centro y de las instalaciones.


Expedición de la Certificación de Fin de obra, en formato oficial y en el plazo previsto en el programa de trabajos así como el reto de la documentación mencionada en el presente Pliego


Asistencia a la Recepción de la obra por parte de la Administración, con la expresión de conformidad o los defectos a subsanar en plazo, en su caso.

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

La duración de los trabajos de Dirección, inspección y control, será el estipulado como de duración de las obras.

En caso de variación del mismo como consecuencia de retraso en la ejecución de la obra, modificaciones o cambios autorizados, el plazo de ejecución del presente apartado, se modificará automáticamente en la misma medida.

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

El abono de los trabajos correspondientes a la Dirección de Obra, se efectuará tras la Recepción de la obra o por facturas, que con periodicidad mensual, acompañarán a las correspondientes certificaciones, según se determine.

DURACIÓN Y FINALIZACION DE LAS PRESTACIONES

El presente contrato se extiende hasta que tenga lugar la liquidación del contrato de obras.

PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

El personal del Adjudicatario que intervenga en los diferentes trabajos que le sean encomendados, tendrá cubierto todos los riesgos de seguridad social, incluso accidentes, en la Seguridad Social del Estado, siendo por su cuenta los gastos que éste ocasione.

El Ayuntamiento podrá demandar en cualquier momento justificación del pago de las cuotas correspondientes a cada empleado del adjudicatario, y en caso de apreciarse anomalías, dar cuenta a las Autoridades competentes, paralizándose automáticamente las Certificaciones y los correspondientes abonos.

1
6
7

[image: image2.png][image: image3.png]_1103969808

