VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CABINA DE ENSAYO

| - Cabina: |  | EYMASA-INTERSCHULLER | DEMVOX |
| --- | --- | --- | --- |
| - Medidas del interior (en mm): 2964x3876x2030 |  | 2964x3876x2030 | 2964x3876x2030 |
| - Medidas del exterior (en mm): 3162x4074x2380 |  | 3162x4074x2380 | 3162x4074x2380 |
| - Peso (en Kgs): 2906 como máximo. |  | 1830 Kgrs | 2906 Kgrs. |
| - Superficie (en m2): 11,.64 |  | 11.50 m2 | 11.49 m2 |
| - Ocupantes: 11 ó 12 personas. |  | 11 ó 12 personas. | 11 ó 12 personas |
| - Estructura de triple capa: |  | 3 capas de 10 cms x capa. Ventana triple cristal: 80*45 Base: bloques silentes. Paneles acanalados Fácil montaje y traslado. Modularidad total. | 3 capas: 15+12’5+15 cms. Ventana triple cristal: 65*87 Base: pads antibribratorios. Paneles foam piramidal |
| - Puerta con cierre a presión de triple junta. |  | SI 100*210 (total) | SI 65*180 (paso) |
| - Acabado exterior absorbente en fieltro textil ignífugo |  | SI | SI |
| - Ventana con triple cristal laminado silente con doble cámara de aire. |  | SI | SI |
| - Pasacables rápido para conexiones eléctricas y de audio |  | SI | SI |
| - Preinstalación para aire acondicionado o similar. |  | SI | SI |
| DUDAS | Sistema de renovación de aire / ventilación | 17 dB | 15 dB |
|  | Transporte y montaje | Incluidos | Incluidos |
|  | Altura máxima | 2480 mm | 2840 mm |

- Datos aproximados de insonorización conforme ISO 717-1 dntw (c ; ctr) = 46 dB (-2 ; -6) dB

| Evaluación ISO 717-1 | EYMASA | Sí. Aporta certificados de las normas que menciona. |
| --- | --- | --- |
|  | DEMVOX | Si. |

| Frecuencia | Dnt (dB) | EYMASA-INTERSCHULLER | DEMVOX | Frecuencia | Dnt (dB) | EYMASA-INTERSCHULLER | DEMVOX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 31.0 | SI | SI | 1000 | 58.0 | SI | SI |
| 125 | 29.0 | SI | SI | 1250 | 56.6 | SI | SI |
| 160 | 29.2 | SI | SI | 1600 | 53.6 | SI | SI |
| 200 | 32.8 | SI | SI | 2000 | 57.6 | SI | SI |
| 250 | 43.3 | SI | SI | 2500 | 58.3 | SI | SI |
| Frecuencia | Dnt (dB) | SI | SI | Frecuencia | Dnt (dB) |  |  |
| 315 | 33.2 | SI | SI | 3150 | 62.3 | SI | SI |
| 400 | 33.6 | SI | SI |  |  |  |  |
| 500 | 44.1 | SI | SI |  |  |  |  |
| 630 | 45.2 | SI | SI |  |  |  |  |
| 800 | 50.1 | SI | SI |  |  |  |  |

- Oferta técnica (hasta 42 puntos): Incluir en Sobre B. Criterios Cualitativos.

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS.

| Características volumétricas estimativas de la cabina (hasta 10 puntos): Medidas del interior (en mm): 2964x3876x2030. Medidas del exterior (en mm): 3162x4074x2380. Peso (en Kgs): 2906 como máximo.. Superficie (en m2): 11,.64. Ocupantes: 11 ó 12 personas.. | EYMASA-INTERSCHULLER: 10 puntos Su peso es sensiblemente inferior y mantiene el resto de exigencias por lo que procede asignarle mayor puntuación |
| --- | --- |
|  | DEMVOX: 6 puntos |

| Características técnicas estimativas de la cabina (hasta 10 puntos): Estructura de triple capa. Puerta con cierre a presión de triple junta.. Acabado exterior absorbente en fieltro textil ignífugo. Ventana con triple cristal laminado SILENTE con doble cámara de aire.. Pasacables rápido para conexiones eléctricas y de audio Sistema de renovación de aire / ventilación. Preinstalación para aire acondicionado o similar.. | EYMASA-INTERSCHULLER: 9 puntos. |
| --- | --- |
|  | DEMVOX: 10 puntos. Su nivel de dB es menor (15 frente a 17) pero el rango de audición es tan bajo que la diferencia en poca, máxime en un lugar en el que se toca música. |

| Datos estimativos de insonorización de la Cabina conforme ISO 717-1 dntw (c ; ctr) = 46 dB (-2 ; -6) dB (hasta 22 puntos) | EYMASA-INTERSCHULLER: 22 puntos |
| --- | --- |
|  | DEMVOX: 22 puntos |

| CRITERIOS TECNICOS –SOBRE B- | EYMASA-INTERSCHULLER | DEMVOX |
| --- | --- | --- |
| 1.a) Características volumétricas | 10 | 6 |
| 1-b) Características técnicas | 9 | 10 |
| 1.c) Insonorización de la Cabina conforme ISO 717-1 | 22 | 22 |
| SUBTOTAL SOBRE B | 41 | 38 |