PROYECTO CONSTRUCTIVO “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y URBANA DE LOS SUELOS

DEGRADADOS DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA EN TUDELA (NAVARRA)"

ANEJO Nº 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

| 1 | m3 | Excavación de préstamos seleccionados en cualquier tipo de terreno, incluso roca, selección de material, carga, transporte a lugar de empleo hasta 1 km de distancia. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0200 | h | Retroexcavadora s/ruedas 125 cv | 75,00 | 1,5000 |
| 0,0300 | h | Camión basculante de 20 tn. | 70,00 | 2,1000 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2160 |
|  |  |  | Suma | 3,8160 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0040 |
|  |  |  | Total | 3,8200 |

| 2 | M3 | Excavación de balsa y zanja de anclaje Sin descomposición | 9,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | m3 | Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado, en muros, cimientos, soleras, obras de fábrica, incluso apuntalamiento, posterior limpieza, acopios intermedios, carga y transporte a lugar de uso, rellenos, terraplenes. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1200 | h | Retroexcavadora s/cadenas de 1 m3. | 80,00 | 9,6000 |
| 0,0500 | h | Camión basculante de 20 tn. | 70,00 | 3,5000 |
| 0,1200 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 2,4120 |
|  | % |  | 6,00 | 0,9307 |
|  |  |  | Suma | 16,4427 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0027 |
|  |  |  | Total | 16,4400 |

| 4 | M3 | Extendido y nivelación de la tierra vegetal para mejora de suelo, procedente de acopios municipales hasta una distancia máxima de 5 km, incluso carga, transporte, descarga, extendido y nivelación. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0300 | h | Retroexcavadora s/ruedas 125 cv | 75,00 | 2,2500 |
| 0,0600 | h | Camión basculante de 20 tn. | 70,00 | 4,2000 |
| 0,0300 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,6030 |
|  | % |  | 6,00 | 0,4232 |
|  |  |  | Suma | 7,4762 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0038 |
|  |  |  | Total | 7,4800 |

| 5 | m3 | Terraplén con productos seleccionados de préstamos seleccionados en la zona, incluso compactación de la explanada, extendido en capas de 30 cm, humectación, compactación al 95 % PM y refino. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0190 | h | Retroexcavadora s/ruedas 125 cv | 75,00 | 1,4250 |
| 0,0100 | h | Camión basculante de 20 tn. | 70,00 | 0,7000 |
| 0,0100 | h | Camión cisterna de 10 m3. | 70,00 | 0,7000 |
| 0,0100 | h | Compactador vibratorio autopropulsado de 18 tn. | 55,00 | 0,5500 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2025 |
|  |  |  | Suma | 3,5775 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0025 |
|  |  |  | Total | 3,5800 |

| 6 | M3 | Relleno con material procedente de la excavación seleccionado y/o tierra vegetal procedente de la misma obra, incluso compactación ligera y formación de caballero. Sin descomposición | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | M3 | Material granular con árido 3/6 mm en lecho de zanjas para la protección de tuberías, incluso vertido y regularización, totalmente terminado. Nota :10 cm sobre generatriz en zonas verdes y 15 cm sobre generatriz en zonas con cargas. Sin descomposición | 28,00 |
| 8 | H | Hora de tractor con apero biotriturador, para astillado de ramaje en el propio monte |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | h | Tractor 150CV con apero biotriturador entre 18-25cm de tronco. | 98,00 | 98,0000 |
|  | % |  | 7,00 | 6,8600 |
|  |  |  | Suma | 104,8600 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0000 |
|  |  |  | Total | 104,8600 |

| 9 | H | Transporte de material vegetal astillado en el propio monte para su aprovechamiento como material de cubrición alcorques de plantación y zonas erosionadas indicadas por la D.O., incluida la distribución y su extendido en superficies (capa >7cm). |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1500 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 3,2850 |
| 0,3000 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 6,0300 |
| 0,0300 | h | Manipulador telescópico 12m + pala gran volumen | 56,90 | 1,7070 |
|  | % |  | 6,00 | 0,6613 |
|  |  |  | Suma | 11,6833 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0033 |
|  |  |  | Total | 11,6800 |

| 10 | T | Transporte, distribución y extendido de estiércol de origen equino para mejora de suelo, hoyo de plantación, procedente de explotación ganadera hasta una distancia máxima de 25 km, incluso carga, transporte, descarga, acopios intermedios, distribución y extendido. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | t | Estiercol de origén equino | 10,00 | 10,0000 |
| 0,0650 | h | Camión bañera de 20 m3. | 80,00 | 5,2000 |
| 0,0200 | h | Manipulador telescópico 12m + pala gran volumen | 56,90 | 1,1380 |
| 0,0200 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,4020 |
|  | % |  | 7,00 | 1,1718 |
|  |  |  | Suma | 17,9118 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0018 |
|  |  |  | Total | 17,9100 |

| 11 | m3 | Depósito en centros de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados. Sin descomposición | 18,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | m3 | Depósito en centro de reciclaje, de residuos de maderas no especiales. Sin descomposición | 8,51 |
| 13 | m3 | Depósito en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados inertes. Sin descomposición | 14,40 |
| 14 | m3 | Depósito en centro de reciclaje de metales mezclados potencialmente contamienates. Sin descomposición | 18,00 |
| 15 | m3 | Depósito en centro de reciclaje, de residuos plásticos no especiales. Sin descomposición | 25,70 |
| 16 | m3 | Depósito en centro de reciclaje, de residuos de yeso y otros mezclados no peligrosos. Sin descomposición | 16,30 |
| 17 | m3 | Depósito en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inerte. Sin descomposición | 8,50 |
| 18 | m3 | Depósito en centro de reciclaje, de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos inertes. Sin descomposición | 8,50 |
| 19 | m3 | Deposito en centro de reciclaje, de residuos de basuras potencialmente no peligrosos Sin descomposición | 14,70 |
| 20 | m3 | Depósito en centro de reciclaje, de residuos potencialmente peligrosos. Sin descomposición | 18,00 |
| 21 | m3 | Depósito en centro de reclaje, de residuos de PE, PP o PVC Sin descomposición | 18,00 |
| 22 | m3 | Depósito en centro de reciclaje de residuos de vidrio inertes Sin descomposición | 14,40 |
| 23 | m3 | Depósito en centro de reciclaje, de residuos de electrodomésticos fuera de su vida util. Sin descomposición | 18,00 |
| 24 | UD | Gestión y administración de residuos Sin descomposición | 76,50 |
| 25 | M3 | Acopio, clasificación de residuos en obra incluido su transporte mediante contenedor en obra y cánon entrada en centro gestor autorizado (a justificar mediante la entrega de justificante). |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | UD | Contenedor de residuos de 5 m3, colocación y retirada. | 33,00 | 33,0000 |
|  | % |  | 6,00 | 1,9800 |
|  |  |  | Suma | 34,9800 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0000 |
|  |  |  | Total | 34,9800 |

| 26 | M3 | Clasificación de Residuos de construcción/demolición y basuras en la obra. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3000 | h | Manipulador telescópico 12m + pala gran volumen | 56,90 | 17,0700 |
| 0,3000 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 6,0300 |
|  | % |  | 6,00 | 1,3860 |
|  |  |  | Suma | 24,4860 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0040 |
|  |  |  | Total | 24,4900 |

| 27 | Ml | Formación de cuneta-caballón en tierras de sección semicircular con radio 0,35 m y acumulación de material en una cara, formación de caballón, según detalle de planos e indicaciones de D.O. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0050 | h | Retroexcavadora s/ruedas 125 cv | 75,00 | 0,3750 |
| 0,0050 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,1005 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0285 |
|  |  |  | Suma | 0,5040 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0040 |
|  |  |  | Total | 0,5000 |

| 28 | Ml | Excavación mecánica en zanja y cierre, por medios mecánicos, de dimensiones mínimas 0,4x1,0 m en tierra, para tubería general, medido sobre perfil, incluso suplemento de excavación en entronques, alojamiento de arquetas, copio seleccionado tierra vegetal, carga , transporte y vertido de sobrante en lugar de empleo o depósito. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0500 | h | Retroexcavadora s/ruedas 125 cv | 75,00 | 3,7500 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2250 |
|  |  |  | Suma | 3,9750 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0050 |
|  |  |  | Total | 3,9800 |

| 29 | Ml | Apertura y cierre de zanja, por medios mecánicos, de dimensiones mínimas 0,5 (h) x0,25 m, bajo zonas verdes, relleno con material procedente de la excavación , incluso suplemento de excavación en entronques, alojamiento de arquetas, formación de caballeros, ejecutada con zanjadora o retroexcavadora |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0380 | h | Retroexcavadora s/ruedas 125 cv | 75,00 | 2,8500 |
|  | % |  | 6,00 | 0,1710 |
|  |  |  | Suma | 3,0210 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0010 |
|  |  |  | Total | 3,0200 |

| 30 | Ml | Apertura y cierre de zanja manual en zonas con gran afección a sistema radicular existente , a ejecutar con air spade o equipo manual similar, de dimensiones mínimas 0,12-0,15 ( h) x0,3-0,2 m, en cualquier tipo de terreno, relleno con material procedente de la excavación, formación de caballeros o compactación ligera, incluso paso de tubería, unidad terminada y aceptada. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4000 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 8,0400 |
|  | % |  | 18,00 | 1,4472 |
|  | % |  | 6,00 | 0,5692 |
|  |  |  | Suma | 10,0564 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0036 |
|  |  |  | Total | 10,0600 |

| 31 | Ml | Apertura y cierre de zanja/cata por medios mecánicos 0,1x0,15 cm. Sin descomposición | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ml | Zanja en pavimento para paso de vial, dimensiones mínimas de 0,6 x1,20 m Sin descomposición | 92,60 |
| 33 | M3 | Hormigón HM-25/P/20XO puesto en obra, incluso en caso de ejecución manual in situ, en cimentación báculos/postes paneles solares, unidad terminada. Sin descomposición | 250,00 |
| 34 | UD | Pozo de registro prefabricado de hormigón HA-40 armado, diámetro interior 1 m con junta de goma F-116, altura comprendida entre 1,5-3,00 m, incluso excavación, presolera, encofrado, pates polipropileno, tapa de registro tipo Rexel o equivalente Ø 600 mm 40 tn., incluso marco, 4 anclajes tipo SPIT M.12 o equivalente y bancada de hormigón, totalmente acabado. Sin descomposición | 900,00 |
| 35 | Ml | Tubería PE-100 PN-10 MRS 100 (SDR 11,S 5), diámetro 50 en tubería general según EN/UNE 12201, marca de calidad AENOR, o equivalente europea ,apta uso alimentario, incluso pp de piecerío (unión por accesorios apriete mecánico en material plástico), colocada y probada. Nota :a utilizar en tubería general pequeñas obras Enlaces tipo Plasson serie 1con rosca plástico o latón, valorados aparte. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0400 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 0,8760 |
| 0,0150 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,3015 |
| 1,0000 | Ml | Tubería PE 100 PN 10MRS 100( SDR 11,S 5), diámetro Ø50 1 ½" según EN/UNE 12201, marca de calidad AENOR , o equivalente europea ,apta uso alimentario. | 3,00 | 3,0000 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2507 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2657 |
|  |  |  | Suma | 4,6939 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0039 |
|  |  |  | Total | 4,6900 |

| 36 | Ml | Tubería PE-AD PE-100 PN-10 MRS 100 (SDR 11, S 5), diámetro 3" según UNE/EN 12201, con certificado de conformidad AENOR, o equivalente europea, apta uso alimentario, incluso pp de manguitos y piecerío para unión electrosoldada, ejecución de soldaduras, colocación y pruebas (según protocolo de pliego y resto de documentos), en rollos de 50/100 m. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 2,1900 |
| 0,0400 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,8040 |
| 1,0000 | Ml | Tubería PEAD PN 10MRS 100( SDR 11 , S 5), diámetro Ø90 3", según UNE/EN 12201, marca de calidad ( o certificado de conformidad) AENOR , o equivalente europea , apta uso alimentario | 7,00 | 7,0000 |
|  | % |  | 6,00 | 0,5996 |
|  | % |  | 6,00 | 0,6356 |
|  |  |  | Suma | 11,2292 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0008 |
|  |  |  | Total | 11,2300 |

| 37 | Ml | Tubería PE-100 PN 10MRS 100 (SDR 17,S 8), diámetro 32-1", instalación aérea en taludes arbolados según EN/UNE 12201, marca de calidad AENOR, o equivalente europea, apta uso alimentario, incluso pp de piecerío (unión por accesorios apriete mecánico en material plástico y collarines), sistemas de fijación /anclaje al suelo, colocada y probada. Nota : -Enlaces tipo Plasson serie 7 con rosca plástico -Piecerío tipo Jimtem (roscas H refuerzo metálico) -Collarines con refuerzo metálico con refuerzo metálico (se aceptarán dobles). |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0500 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 1,0050 |
| 1,0000 | Ml | Tubería PE 100 PN 10MRS 100( SDR 17,S 8), diámetro 32-1" | 1,40 | 1,4000 |
| 1,0000 | UD | Fijaciones al terreno | 0,50 | 0,5000 |
|  | % |  | 15,00 | 0,4358 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2004 |
|  |  |  | Suma | 3,5412 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0012 |
|  |  |  | Total | 3,5400 |

| 38 | Ml | Tubería PE-100 PN-10 MRS 100( SDR 17,S 8), diámetro 50 instalación aérea en taludes arbolados según EN/UNE 12201, marca de calidad AENOR o equivalente europea ,apta uso alimentario, incluso pp de piecerío (unión por accesorios apriete mecánico en material plástico y collarines), sistemas de fijación /anclaje al suelo, colocada y probada. Nota : -Enlaces tipo Plasson serie 7 con rosca plástico -Piecerío tipo jimtem (roscas H refuerzo metálico) -Collarines con refuerzo metálico con refuerzo metálico (se aceptarán dobles) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0800 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 1,7520 |
| 0,0600 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 1,2060 |
| 1,0000 | Ml | Tubería PE 100 PN 10MRS 100( SDR 17,S 8), diámetro Ø50 1 ½" según EN/UNE 12201, marca de calidadAENOR, o equivalente europea ,apta uso alimentario. | 3,00 | 3,0000 |
|  | % |  | 25,00 | 1,4895 |
|  | % |  | 6,00 | 0,4469 |
|  |  |  | Suma | 7,8944 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0044 |
|  |  |  | Total | 7,8900 |

| 39 | Ml | Tubería de drenaje circular DN 90 mm doble pared (corrugado/liso) en Polietileno, según 53994 C2, SN 2 ,perforaciones a 360º en todo el perímetro 1,2 mm de anchura de ranura Standard y superficie de entrada mayor 100 cm²/m en rollos, con manguito de unión incorporado incluso colocación, formación y comprobación de pendientes y pruebas. Sin descomposición | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Ml | Tubería polietileno baja densidad PE-40 Ø 16 mm PN 4, gris claro, especial microirrigación, con protección contra los rayos UV, incluso piecerío Nut lock, estacas de fijación al terreno cada 2 m, terminada y probada. A utilizar en colectores finales o riego de arbolado utilizar empalmes But Lock en unión de ramales de hasta 140 m. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0100 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,2010 |
| 1,0000 | Ml | Tubería DN 16 polietileno BD PN 4 | 0,50 | 0,5000 |
| 1,0000 | UD | Fijación al terreno tubería DN16 | 0,40 | 0,4000 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0661 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0700 |
|  |  |  | Suma | 1,2371 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0029 |
|  |  |  | Total | 1,2400 |

| 41 | Ml | Tubería con gotero auto-compensante integrado, membrana en EPDM, ISO 9261, termosoldado, en polietileno baja densidad PN 4, especial microirrigación, con protección contra los rayos UV, Ø16 1mm de espesor, caudales disponibles 0,4-0,6 -1-1,6-2-3 L/h, con separación entre emisores de 20/ 30/ 40/ 50 cm a determinar por D.O., incluso piecerío Nut lock, sistema Netafim Dripnet PC 16/100 (Dripnet efitech para funcionamiento desde 2,5 mca), tendido superficialmente, incluso estacas fijación al terreno cada 2 m, piecerío de montaje, colocada y probada Nota : Presión funcionamiento desde 0,25 atm sistema efitech Cv<0,3% , kd =0,72. Sin descomposición | 0,80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Ml | Tubería con gotero auto-compensante integrado, membrana en EPDM, ISO 9261, termosoldado, en polietileno baja densidad PN 4, especial microirrigación, con protección contra los rayos UV, color marrón Ø 20 1mm de espesor, caudales disponibles 0,4-0,6 -1-1,6-2-3 L/h, con separación entre emisor desde 20/30/ 40/ 50 cm a determinar por D.O., incluso piecerío Nut lock, sistema Netafim Dripnet PC 20/100 (Dripnet efitech para funcionamiento desde 2,5 mca), tendido superficialmente, incluso estacas fijación al terreno cada 2m, piecerío de montaje, colocada y probada Nota : Presión funcionamiento desde 0,25 atm sistema efitech Cv<0,3% , kd =0,72. Cv<0,3% , kd =0,72. Sin descomposición | 0,80 |
| 43 | Ml | Tubería AISI 304 según UNE /EN 10312, para instalación con accesorios a compresión Ø28/1" x1,5 mm, incluso soportes sobre suelo (con abrazadera isofónica Inox y varilla cada 2m), nivelación, colocación y pruebas. Nota: A instalar en vaso de estanque. Sin descomposición | 15,00 |
| 44 | Ml | Tubo corrugado/liso Ø 63 mm con guía, para protección cableado 24 VAC de programador a electroválvulas instalado en zanja de tubería general. En zanja línea alumbrado y/o riego Cuando vayan por línea alumbrado, arquetas y dado valorados aparte. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0250 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,5025 |
| 1,0000 | Ml | Tubo corrugado/liso Ø63 con guía. | 1,20 | 1,2000 |
|  | % |  | 6,00 | 0,1022 |
|  | % |  | 6,00 | 0,1083 |
|  |  |  | Suma | 1,9130 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0030 |
|  |  |  | Total | 1,9100 |

| 45 | UD | Arqueta para alojamiento filtro y ventosa, ejecutada con arqueta tronco-piramidal prefabricada de 1x1 m, prefabricada tipo Iberdrola o equivalente, incluso tapa de registro fundición ductil 60x60 cm , tipificada y homologada EN 124 clase B 125, excavación, relleno de trasdós con material granular, porte de sobrante a lugar de empleo o vertedero controlado, unidad terminada y aceptada. Nota: Las tapas serán de clase a B o C según estén en zona verde o pavimentada. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 65,7000 |
| 3,0000 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 60,3000 |
| 1,0000 | UD | Arqueta, tapa y marco de fundición de 60x60 cm EN 124 , clase B 125 | 180,00 | 180,0000 |
|  | % |  | 25,00 | 76,5000 |
|  | % |  | 6,00 | 22,9500 |
|  |  |  | Suma | 405,4500 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0000 |
|  |  |  | Total | 405,4500 |

| 46 | UD | Arqueta prefabricada en HDPE de estructura alveolar, sistema de cierre antivandálico (tipo tornillo allen o similar) circular Ø 10", inferior 35 cm y 27 cm superior, h= 25 cm, incluso apoyos para conseguir nivel rasante terren , nivelación y geotextil para evitar entrada de finos, para alojamiento de llaves y conexionado eléctrico Rain Bird VB 10. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 10,9500 |
| 1,0000 | UD | Arqueta prefabricada circular, en HDPE 10". | 25,00 | 25,0000 |
|  | % |  | 20,00 | 7,1900 |
|  | % |  | 6,00 | 2,5884 |
|  |  |  | Suma | 45,7284 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0016 |
|  |  |  | Total | 45,7300 |

| 47 | UD | Arqueta prefabricada en HDPE de estructura alveolar, sistema de cierre antivandálico (tipo tornillo allen o similar ) Rectangular, VB standard 54 x38x32cm (incluso apoyos para conseguir nivel rasante terreno, nivelación y geotextil para evitar entrada de finos, para alojamiento de llaves y electroválvulas Rain Bird VB standard. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 10,9500 |
| 1,0000 | UD | Arqueta prefabricada rectangular 54x38x32cm, en HDPE | 50,00 | 50,0000 |
|  | % |  | 25,00 | 15,2375 |
|  | % |  | 6,00 | 4,5713 |
|  |  |  | Suma | 80,7588 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0012 |
|  |  |  | Total | 80,7600 |

| 48 | UD | Acometida a red general existente, que incluye localización y limpieza tubería existente, collarín de toma para PE en F, forro y junta de plástico 75x1 1/2", tramo de tubería Ø 1 1/2", piecerío y valvulería valorada aparte, colocación, verificación y pruebas, instalación completa y probada. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | UD | Collarín de toma para PE cuerpo en FDcon recubrimiento epoxi , forro de caucho ,junta EPDM , tornillos inox Ø75x1 1/2" | 15,00 | 15,0000 |
| 2,0000 | Ml | Tubería PE 100 PN 6MRS 100(SDR 11,S 5), diámetro Ø50 1 ½" | 4,00 | 8,0000 |
| 2,0000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 43,8000 |
| 2,0000 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 40,2000 |
|  | % |  | 40,00 | 42,8000 |
|  | % |  | 6,00 | 8,9880 |
|  |  |  | Suma | 158,7880 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0020 |
|  |  |  | Total | 158,7900 |

| 49 | M2 | Geotextil no tejido, elaborado por agujereado de filamento continuo de poliester virgen o reciclado, 300 g/m², incluso recortes, solapes y medios auxiliares, unidad colocada, a colocar en pequeñas balsas <250 m³, bajo geoceldas/celdas drenaje en suelo. Sin descomposición | 1,60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | M2 | Impermeabilización de balsa 25-250 m³ que incluye: -Geotextil protección polipropileno virgen fibra continua 400 g/m² -Impermeabilización mediante lámina en PP armado fibra vidrio de 1,5 mm de espesor, unión por termofusión, doble soldadura con canal de comprobación. -Transiciones de tuberías Sin descomposición | 30,00 |
| 51 | M2 | Geocelda en polietileno PEHD estabilizado contra radiaciones UV, 10 cm de altura, dimensiones celda abierta 22x23/25 cm, distancia entre soldaduras sin abrir 30-35 cm, soldadas mediante ultrasonidos (o sistema que asegure su resistencia mecánica), acabado texturizado, perforado >12% de la superficie, norma ISO 9001 y marcado CEE, incluso cables o tendones poliméricos y clips que sirvan de unión a clavijas de anclaje o sujeción, montaje, petos fijación /anclaje, unidad instalada y probada. Nota: -1,5 mm espesor en cubiertas inclinadas y taludes impermeabilizados. -1,25 mm admitido en resto utilizaciones. Sin descomposición | 24,00 |
| 52 | M2 | Geocelda en polietileno PEHD estabilizado contra radiaciones UV,10 cm de altura, dimensiones aproximadas celda abierta 29x32 cm, distancia entre soldaduras sin abrir 45 cm, soldadas mediante ultrasonidos (o sistema que asegure su resistencia mecánica ), acabado texturizado, perforado >12% de la superficie, norma ISO 9001 y marcado CEE, incluso cables o tendones poliméricos y clips que sirvan de unión a clavijas de anclaje o sujeción, montaje ,petos fijación/anclaje, unidad instalada y probada. Nota: -1,5 mm espesor en cubiertas inclinadas y taludes impermeabilizados -1,25 mm admitido en resto utilizaciones Sin descomposición | 22,00 |
| 53 | M2 | Celda drenaje en PP de dimensiones 52x260x475 mm, Atlantis o equivalente, perforadas vertical y horizontalmente (90% de porosidad), con huecos de 55x55 mm, resistencia a la compresión 150 Tn/m², machi-hembrado para unión entre piezas, incluso refino, colocación, recortes, unidad totalmente terminada, medida sobre terreno acondicionado terminado. Sin descomposición | 6,00 |
| 54 | UD | Entronque drenaje pluviales a balsa/barranco/cauce (o toma agua acequia/canal/cauce) formado por solera y dos aletas, dimensiones definitivas a definir en obra por la D.O., incluso rejilla anti-intrusión apertura menor 3 cm, y protección anti-erosiva. Nota para tubería hasta DN 315: -En su caso se instalará sobre la misma válvula retención anti-inundaciones. -En ciertos casos puede servir de fijación de compuerta mural. Sin descomposición | 600,00 |
| 55 | UD | Válvula hidráulica NC, rosca Ø 1 " PN 16, con piloto regulador de nivel dos vías 70-400, en bronce, membrana de caucho, incluso roza para paso tubo mando, perfiles de fijación regulable a depósito/vaso tubos de mando en cobre, filtros de toma, llaves de aislamiento y manómetros, piecerío tavlit auto-estanco con tuerca loca giratoria o machones auto-estancos mod. Gal 1" con piloto 70-400 premontada en cobre. Sin descomposición | 300,00 |
| 56 | UD | Válvula de compuerta roscada 1 1/2",de cierre elástico, GGG 50, con recubrimiento epoxi, incluso incluso eje de extensión telescópico L= 900-1300 mm, capuchón, soporte anclado en pozo, colocación y pruebas. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 43,8000 |
| 1,0000 | UD | Válvula de compuerta roscada 1 1/2" | 90,00 | 90,0000 |
| 1,0000 | UD | Eje de extensión telescópico L= 900-1300 mm | 70,00 | 70,0000 |
| 1,0000 | UD | Soporte anclado | 20,00 | 20,0000 |
|  | % |  | 6,00 | 13,4280 |
|  | % |  | 6,00 | 14,2337 |
|  |  |  | Suma | 251,4617 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0017 |
|  |  |  | Total | 251,4600 |

| 57 | UD | Válvula de asiento inclinado, en Y, 1/2" M, con función de regulación/limitación caudal, cuerpo en material plástico, junta en NBR, PN 16, incluso pp piecerío de unión, montaje, tarado, precintado y pruebas. Plassons Nota :entrada a toberas. Sin descomposición | 30,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | UD | Válvula de asiento inclinado en Y 3/4" M, colocada y probada Sin descomposición | 30,00 |
| 59 | UD | Ventosa trifuncional roscada, DN 1" M PN 16, cuerpo en nylon reforzado, flotador en polipropileno, base plástico, totalmente colocada y probada Nota: tuberías hasta DN 90, q<20m3/h. En instalaciones especiales utilizar mod. PN-10 , gris, cierre a 1 mca. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 21,9000 |
| 1,0000 | UD | Ventosa trifuncional roscada , DN 1" M , PN 16, cuerpo en nylon reforzado , flotador en polipropileno ,base plástico , PN 16 , cierre a 2mca. | 110,00 | 110,0000 |
|  | % |  | 25,00 | 32,9750 |
|  | % |  | 6,00 | 9,8925 |
|  |  |  | Suma | 174,7675 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0025 |
|  |  |  | Total | 174,7700 |

| 60 | UD | Regulador de presión de acción directa , en línea Ø ¾" HH, caudal trabajo 50-900 l/h, tarado según diseño, incluso pp. de piezas especiales, piecerío TLH desmontable auto-estanco, machones auto-estancos Tavlit, colocación y pruebas, Netafim. Presión tarado : 1,1 y 2,5 atm En subsectores goteo hasta 900 l/h o tras electroválvula en sectores con Q <900 l/h. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 8,7600 |
| 1,0000 | UD | Regulador de presión acción directa ¾" HH | 10,00 | 10,0000 |
| 1,0000 | UD | Accesorios colocación regulador de presión ¾" HH | 8,00 | 8,0000 |
|  | % |  | 5,00 | 1,3380 |
|  | % |  | 6,00 | 1,6859 |
|  |  |  | Suma | 29,7839 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0039 |
|  |  |  | Total | 29,7800 |

| 61 | UD | Regulador de presión de acción directa en línea Ø1 ½ "HM, caudal trabajo 2200-9000 l/h, tarado según diseño, con indicador de trabajo, incluso pp. de piezas especiales , piecerío TLH desmontable auto-estanco, machones auto-estancos Tavlit, colocación y pruebas, Netafim. Presión tarado : 1,1 -1,4-2- 2,5-3 atm. En subsectores goteo 2400 l/h a 8000 l/h. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 21,9000 |
| 1,0000 | UD | Regulador de presión acción directa, 1 ½ "HM | 40,00 | 40,0000 |
| 1,0000 | UD | Accesorios colocación regulador presión 50 | 15,00 | 15,0000 |
|  | % |  | 6,00 | 4,6140 |
|  | % |  | 6,00 | 4,8908 |
|  |  |  | Suma | 86,4048 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0048 |
|  |  |  | Total | 86,4000 |

| 62 | UD | Accesorio de unión mecánica para Polietileno, PN 16 , montaje directo por compresión, sin racor de apriete ni necesidad de herramientas de montaje, resistente a tracción, roscas plásticas o latón descinzificado Cw 617, apto para ser enterrado, anillo de refuerzo AISI en roscas H (opcionalmente roscas H con interior en latón), incluso montaje y pruebas. Plasson serie 1. Nota :Dispone de transiciones a PB; PP, PVC, Pex, cobre y latón. Latón en unión a accesorios y /o valvulería metálica. Sin descomposición | 55,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | UD | Accesorio de unión mecánica para Polietileno PN 16 , montaje directo por compresión, sin racor de apriete ni necesidad de herramientas de montaje, resistente a tracción, roscas plásticas o latón descinzificado Cw 617, apto para ser enterrado, anillo de refuerzo AISI en roscas H (opcionalmente roscas H con interior en latón), incluso montaje y pruebas. Plasson serie 1. Nota :Dispone de transiciones a PB; PP, PVC, Pex, cobre y latón. Latón en unión a accesorios y /o valvulería metálica. Sin descomposición | 28,00 |
| 64 | UD | Accesorio de unión mecánica para Polietileno, PN 16 , montaje directo por compresión, sin racor de apriete ni necesidad de herramientas de montaje, resistente a tracción, roscas plásticas o latón descinzificado Cw 617, apto para ser enterrado, anillo de refuerzo AISI en roscas H (opcionalmente roscas H con interior en latón), incluso montaje y pruebas. Plasson serie 1. Nota :Dispone de transiciones a PB; PP, PVC, Pex, cobre y latón. Latón en unión a accesorios y /o valvulería metálica. Sin descomposición | 24,00 |
| 65 | UD | Accesorio de unión mecánica para Polietileno PN 16, montaje directo por compresión, sin racor de apriete ni necesidad de herramientas de montaje, resistente a tracción, roscas plásticas o latón descinzificado Cw 617, apto para ser enterrado, anillo de refuerzo AISI en roscas H (opcionalmente roscas H con interior en latón), incluso montaje y pruebas. Plasson serie 1. Nota : Dispone de transiciones a PB; PP, PVC, Pex, cobre y latón. Latón en unión a accesorios y /o valvulería metálica. Sin descomposición | 35,00 |
| 66 | UD | Llave bola HH 1 ½", en polipropileno PN 16, asientos en teflón y juntas en NBR, con maneta, incluso piecerío de unión a red, pp piezas especiales, piecerío tavlit TLH auto-estanco con tuerca loca giratoria o machones auto-estancos, terminada y probada. Nota :entrada a electroválvula. Montaje desmontable con piecerío Tavlit TLH. Piecerío entrada Plasson serie 1 rosca en plástico |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 10,9500 |
| 1,0000 | UD | Llave bola HH11/2", en polipropileno, PN 16. | 30,00 | 30,0000 |
|  | % |  | 25,00 | 10,2375 |
|  | % |  | 6,00 | 3,0713 |
|  |  |  | Suma | 54,2588 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0012 |
|  |  |  | Total | 54,2600 |

| 67 | UD | Llave bola HH 1" en polipropileno PN 16, asientos en teflón y juntas en NBR, con maneta, incluso piecerío de unión a red, pp piezas especiales, piecerío tavlit auto-estanco con tuerca loca giratoria o machones auto-estancos, terminada y probada. Nota :entrada a electroválvula Montaje desmontable con piecerío Tavlit TLH. Piecerío entrada Plasson serie 1 rosca en plástico |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 6,5700 |
| 1,0000 | UD | Llave bola HH1", en polipropileno, PN 16. | 15,00 | 15,0000 |
|  | % |  | 50,00 | 10,7850 |
|  | % |  | 6,00 | 1,9413 |
|  |  |  | Suma | 34,2963 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0037 |
|  |  |  | Total | 34,3000 |

| 68 | UD | Sistema de riego TIPO A en alineaciones y/o plantaciones, que incluye: 2 Te 16x16x16 Nut lock, 3 ml de tubería de goteo Dripnet 16/100, goteros 1,6/1l/h cada 50 cm (6ud goteros por alcorque), 1ud tubo de drenaje L=60 cm, diámetro mínimo 63/50 mm, terminada y probada. Incluidas 4 anillas tapón DN 16 x salida goteo integrado Incluidos 3 adaptadores 16xcarpintero y microtubo hasta drenaje Geotextil recubrimiento tubos drenaje incluido. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0500 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 1,0950 |
| 2,0000 | UD | Te Nut lock de goteo 16x16x16 | 2,00 | 4,0000 |
| 1,5000 | Ml | Tubería de goteo dripnet 16/100, 1,6/-1l/h e50 cm | 0,60 | 0,9000 |
| 3,0000 | UD | Fijaciones al terreno | 0,35 | 1,0500 |
|  | % |  | 6,00 | 0,4227 |
|  | % |  | 6,00 | 0,4481 |
|  |  |  | Suma | 7,9158 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0042 |
|  |  |  | Total | 7,9200 |

| 69 | UD | Sistema de riego TIPO B en alineaciones y/o plantaciones, que incluye 2 conexiones 16x16 Nut lock, 1,5m de tubería de goteo dripnet 16/100, goteros 1,6/1 l/h bajo prescripción de la D.O., cada 50 cm (3 goteros ejemplar), unidad terminada y probada Incluidas 2 anillas tapón Ø 16 x salida goteo integrado Incluidos 2 adaptadores 16xCarpintero y microtubo hasta drenaje. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0400 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 0,8760 |
| 2,0000 | UD | Conectores Nut lock 16x16mm | 1,00 | 2,0000 |
| 1,5000 | Ml | Tubería de goteo dripnet 16/100, 1,6/-1l/h e50 cm | 0,60 | 0,9000 |
| 1,0000 | UD | Fijaciones al terreno | 0,35 | 0,3500 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2476 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2624 |
|  |  |  | Suma | 4,6360 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0040 |
|  |  |  | Total | 4,6400 |

| 70 | UD | Sistema de riego TIPO C en alineaciones y/o plantaciones, compuesto por: conjunto hidropónico con gotero auto-compensante y antidrenante, 60 cm microtubo y piqueta, pinchado, ISO 9261, membrana en silicona, laberinto turbonet, caudales disponibles 1,2 -2-3 L/h, sistema Netafim PCJ CNL, incluso piecerío de montaje, montaje y pruebas. Nota : presión trabajo 0,7-4 kg/cm2; retención 1,2 mca. Cv<0,3%. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0050 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,1005 |
| 2,0000 | UD | Conjunto hidropónico sistema Netafim PCJ CNL | 0,40 | 0,8000 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0540 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0573 |
|  |  |  | Suma | 1,0118 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0018 |
|  |  |  | Total | 1,0100 |

| 71 | UD | Sistema de entrada/salida de agua DN 63, y unión a impermeabilización, sistema brida/contrabrida que incluye brida antitracción para tubos PE 63x50 mm, contrabrida/brida loca, preferiblemente de nylon, excavación, paquete de grava de 40x40x30 mm, recubierto de geotextil 300 g/m², tornillería tipo geomet 500 B, cinta grasa, juntas, montaje, tornillería tipo geomet 500 B, cinta grasa y juntas, impermeabilización y pruebas. Nota : se puede sustituir por brida doble cámara para PE con junta tracción. En caso de aliviadero no será necesaria contrabrida. Sin descomposición | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | UD | Sistema de tomas de riego para zonas regadas mediante sistemas de riego móviles con manguera 2", formadas por llave bola 11/2" en posición vertical y conector para manguera, incluso piecerío unión, montaje y pruebas, terminada y probada. Nota : instalar en arqueta de 40x40 o arqueta prefabricada. Caudal máximo de cálculo : 4-5 m3/h unidad según diseño hidráulico. Sin descomposición | 150,00 |
| 73 | UD | Salida de lateral de goteo sobre tubería superficial Ø 32 mm, goteo en grandes zonas de tapizantes/masas y/o líneas de arbustos/arbolado, tubería superficial Ø 32, que incluye collarín de toma 32x ¾" y codo/enlace recto o Te Nut lock , 16x16xrosca M ¾" (función de salida a uno o a los dos lados), terminada y probada -salida collarín con refuerzo metálico |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 6,5700 |
| 1,0000 | UD | Collarín de toma 32x 3/4" | 4,00 | 4,0000 |
| 1,0000 | UD | Codo/enlace recto/Te Nut lock , 16x16xrosca M ¾" | 1,50 | 1,5000 |
|  | % |  | 6,00 | 0,7242 |
|  | % |  | 6,00 | 0,7677 |
|  |  |  | Suma | 13,5619 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0019 |
|  |  |  | Total | 13,5600 |

| 74 | UD | Sistema para comprobación medición de la uniformidad del sistema, que incluye : -Adaptador tech line a microtubo. -Tramo microtubo doblado y cerrado -Arqueta redonda de 12 x 25 ( h) A utilizar exclusivamente por personal autorizado expresamente Sin descomposición | 14,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | UD | Accesorio compresión por prensado AISI 316 en codo 90º DN 28, espesor pared 1,5 mm, junta caucho EPDM , incluso, nivelación, colocación y pruebas. Sin descomposición | 20,00 |
| 76 | UD | Accesorio compresión por prensado AISI 316 en Te Dn 28x22x28 mm espesor pared 1,5 mm, junta caucho EPDM, incluso, nivelación, colocación y pruebas. Sin descomposición | 25,00 |
| 77 | UD | Accesorio compresión por prensado AISI 316 en Te Dn 28x18x28 mm espesor pared 1,5 mm, junta caucho EPDM, incluso, nivelación, colocación y pruebas. Sin descomposición | 25,00 |
| 78 | UD | Accesorio compresión por prensado AISI 316 entronque macho DN 18 mm espesor pared 1,5 mm, junta caucho EPDM, incluso, nivelación, colocación y pruebas. Sin descomposición | 20,00 |
| 79 | UD | Accesorio compresión por prensado AISI 316 entronque macho DN 22mm espesor pared 1,5 mm, junta caucho EPDM, incluso nivelación, colocación y pruebas. Sin descomposición | 20,00 |
| 80 | UD | Accesorio compresión por prensado AISI 316 entronque macho DN 28 mm Sin descomposición | 30,00 |
| 81 | UD | Llave bola HH 3/4", cuerpo y bola en AISI 316,resto componentes en AISI 304/316, asientos y juntas en teflón, con maneta, incluso pp. piezas especiales, colocada y probada. Nota: entrada a toberas. Sin descomposición | 20,00 |
| 82 | UD | Llave bola HH1/2", cuerpo y bola en AISI 316, resto componentes en AISI 304/316, asientos y juntas en teflón, con maneta, incluso pp. piezas especiales, colocada y probada. Nota: entrada a toberas Sin descomposición | 20,00 |
| 83 | UD | Tobera abanico laminar Safe Rain/hidro Rain, ¾ " H 100 mm de altura, en latón, incluso descarga, manipulación, nivelación ,colocación y probada Rendimientos: alcance 2m :2400l/h, 1,8mca (altura 0,5m, anchura 0,7m). Sin descomposición | 120,00 |
| 84 | UD | Tobera Geiser Safe Rain/hidro Rain , ½" M con salida 16 mm,135 mm de longitud, en latón, incluso racor HH ½", descarga, manipulación, nivelación, colocada y probada Rendimientos: altura 0,75m, 800l/h, 2,5 mca. Nota: Las toberas se nivelarán con nivel de burbuja específico para toberas. Sin descomposición | 120,00 |
| 85 | UD | Programador electrónico de 2 estaciones, conexión wifi, 36 programas, posibilidad de activar solenoides y arranque de bomba simultáneamente, monitorización y alertas de caudal, control de aporte de agua en %, circuito de arranque de bomba programable caja para montaje mural en exteriores, incluso acometida eléctrica , magnetotérmico y aparallaje de protección, cableado y conexionado eléctrico ,fijaciones y anclajes, Mod Hunter Pro HC 12 estaciones, compatible hidrawise, instalado y probado. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 109,5000 |
| 1,0000 | UD | Programador de riego Mod. Hunter Pro HC12st | 400,00 | 400,0000 |
|  | % |  | 15,00 | 76,4250 |
|  | % |  | 6,00 | 35,1555 |
|  |  |  | Suma | 621,0805 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0005 |
|  |  |  | Total | 621,0800 |

| 86 | UD | Centro control riego por goteo, zonas con electroválvula 1", con filtro 2" que incluye : -2 ud llave de bola aislamiento -1 ud Filtro de anillas 2", totalmente en plástico, sistema de apertura rápida mediante abrazadera plástica MM, 120 mesh, 2 tomas de manómetro, Amiad dual lite 2", PN10. -Accesorios TLH desmontables auto-estancos, machones Tavlit auto-estancos y resto de piecerío. -Ventosa (valorada aparte). -Piecerío. Sistemas de soporte. Montaje y pruebas. -.Totalmente instalado y probado. Superficie filtración >950 cm2; volumen filtración>1225 cm3, Grado filtración 25-400 micras. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 21,9000 |
| 1,0000 | UD | Filtro de anillas 2" | 110,00 | 110,0000 |
| 1,0000 | UD | Accesorios colocación filtro 2" | 25,00 | 25,0000 |
|  | % |  | 20,00 | 31,3800 |
|  | % |  | 6,00 | 11,2968 |
|  |  |  | Suma | 199,5768 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0032 |
|  |  |  | Total | 199,5800 |

| 87 | UD | Instalación toma manómetro tras regulador presión acción directa, que incluye collarín toma DN salida Ø ½", llave bola MH ½" en PP, manómetro glicerina 0-6 atm toma ¼", arqueta redonda de 12 x 25 ( h),piecerío de unión, colocación y pruebas. nota : -En ciertos casos se instalará racor toma presión para aguja manómetro -A utilizar obligatoriamente en regulador bajo caudal , dado que resto disponen de indicador de funcionamiento, utilización a criterio de la D.O. Sin descomposición | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | UD | Contador chorro múltiple Ø 50-1 ½ ", a utilizar en sistema de gestión de caudales y fugas, incluso racores, verificación, emisor de pulsos 10 l/pulso, unidad instalada y probada, conexionado hidráulico y del emisor a sistema de gestión, piecerío montaje y pruebas Hunter HC 150 flow, caudal hasta 9 m3/h. J< 2mca. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 87,6000 |
| 1,0000 | UD | Contador chorro múltiple 1 1/2" | 380,00 | 380,0000 |
|  | % |  | 20,00 | 93,5200 |
|  | % |  | 6,00 | 33,6672 |
|  |  |  | Suma | 594,7872 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0028 |
|  |  |  | Total | 594,7900 |

| 89 | UD | Instalación de sistema soporte de control de nivel/bombeo en llenado balsas ,en AISI 30 , que consta de tubo Ø 2" o 80x80 mm con placa base de 300x300 mm,al que se unirá sistema soporte que permita regular y modificar la altura de instalación de las sondas de nivel o piloto flotador, estabilizador/anclaje, pasatubos, instalación, regulación y pruebas. Sin descomposición | 200,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | UD | Protección de flotador en chapa AISI de dimensiones 20 x 30 (h) x 40 (L), incluso perfiles de fijación y anclaje a muro, angular para montaje de flotador graduable en altura, perforación paso tubo mando hidráulico, unidad terminada . Sin descomposición | 250,00 |
| 91 | UD | Entrada de agua Ø1"a vaso de hormigón por encima del nivel de agua para evitar contaminación ,en tubería AISI 316 28x1,5 mm, sistema compresión por prensado, que incluye enlace mixto PE 32 x rosca M1", codo 28x 1"rosca H, tramo de tubo vertical L total <2m con una rosca M, codo 90º, tramo de tubo horizontal L total <0,5m, codo 45 º salida libre del agua, rocalla de protección, encintado parte enterrada, piecerío de unión, montaje y pruebas. Piecerío Plasson serie 1 Sin descomposición | 140,00 |
| 92 | UD | Aliviadero en calderería Inox. AISI 316 Ø3"compuesto de: -Embudo formado por pieza de calderería AISI 316 diámetro superior 6", inferior 3", con brida DN 80/3" y tapa perforada (perforaciones 2 cm separadas 1 cm) , longitud definitiva a determinar en obra.. · -Tornillería instalada con montaje dieléctrico y juntas , -Codo FD Ø80preferible con zapata anclaje -Impermeabilización. -Dado de hormigón en masa -Geotextil sobre-excavación , Totalmente colocado y probado Sin descomposición | 400,00 |
| 93 | UD | Conexión lateral de goteo Ø16 en Te, que incluye Te Nut lock ,16x16x16 mm, incluidas tres fijaciones al terreno, terminada y probada |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0300 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 0,6570 |
| 1,0000 | UD | Te Nut lock de goteo 16x16x16 | 2,00 | 2,0000 |
| 3,0000 | UD | Fijaciones al terreno | 0,35 | 1,0500 |
|  | % |  | 1,00 | 0,0371 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2246 |
|  |  |  | Suma | 3,9687 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0013 |
|  |  |  | Total | 3,9700 |

| 94 | UD | Conexión lateral de goteo Ø16 en línea |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0350 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 0,7665 |
| 2,0000 | UD | Conectores Nut lock 16x16mm | 1,00 | 2,0000 |
| 1,0000 | UD | Fijaciones al terreno | 0,35 | 0,3500 |
|  | % |  | 6,00 | 0,1870 |
|  | % |  | 6,00 | 0,1982 |
|  |  |  | Suma | 3,5017 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0017 |
|  |  |  | Total | 3,5000 |

| 95 | UD | Indicador de riego/presión, para confirmación visual del funcionamiento del sistema, tipo banderola, incluso arqueta redonda de 12x25 ( h), piecerío tech-line, colocado y probado Funcionan a7 mca Sin descomposición | 15,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 | UD | Indicador riego/presión, para confirmación visual del funcionamiento del sistema, tipo cuerpo difusor, Hunter ecoindicate (basado cuerpo difusor 10/15 cm emergencia con tobera ajustada a caudal cero), incluso pp. de piecerío, colocado y probado Funcionan a 8,5 mca. Sin descomposición | 20,00 |
| 97 | UD | Instalación toma manómetro aguja para control de riego, que incluye Te Nut-lock, salida M ¾", enlace roscado HH ¾", llave Nut-lock DN 16 /20x3/4",racor toma presión para aguja manómetro, arqueta redonda de 12x25cm (h), piecerío de unión, colocada y probada Sin descomposición | 25,00 |
| 98 | UD | Instalación toma manómetro 0-4 atm para control de riego, incluye Te Nut-lock, salida M ¾", enlace roscado HH ¾", llave Nut-lock DN 16 /20, manómetro glicerina 0-4 atm, arqueta redonda de 12x25cm (h), piecerío de unión, colocada y probada Sin descomposición | 25,00 |
| 99 | UD | Bomba sumergible Grundfos SQ flex SP -7-4 o equivalente, apta bombeo solar directo, funcionamiento desde 5 mca, conexión 1 ½" H, 2 m de cable, conexionado hidráulico y eléctrico, soportes, colocada y probada Nota : L=927 mm , diámetro 101, >30 VD C. Sin descomposición | 2.600,00 |
| 100 | UD | Montante bombas SQ flex en ?1 " AISI 304, instalación con accesorios a compresión, 28 x1 " (sistema prensado ) que incluye : - Machón ( reducido en su caso) +manguito desmontable tuerca loca -Tramo tubo l<0,5m -2ud codo90º 28x2 -Tramo vertical h<50 cm Piecerío, fijaciones y anclaje, encintado, y pruebas Sin descomposición | 120,00 |
| 101 | UD | Electroválvula 1" Netafim Aquanet AC funcionamiento a bajo caudal desde 50 l/h , y presión desde 2 mca, normalmente cerrada, en PVC , PN-10 (140 psi ),rosca H, provista de apertura y cierre manual (por purgado interno) , apta aguas cargadas, resistente obturaciones por paso mando 2 mm, solenoide 12 VDC, incluso pp. de piezas especiales, piecerío TLH desmontable auto-estanco, machones auto-estancos Tavlit, conexionado eléctrico, colocación y pruebas. En caso de sistema a pilas , incluido solenoide latch, incorporado. Montaje desmontable con piecerío Tavlit TLH. Para funcionamiento con aguas no potables o con muy baja presión <10 mca en acometida . |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4000 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 8,7600 |
| 1,0000 | UD | Electroválvula 1" Netafim Aquanet AC. | 70,00 | 70,0000 |
|  | % |  | 20,00 | 15,7520 |
|  | % |  | 6,00 | 5,6707 |
|  |  |  | Suma | 100,1827 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0027 |
|  |  |  | Total | 100,1800 |

| 102 | UD | Apoyo en suelo de tubería o bomba, formado por chapa inox de 150x150 x 2 mm, abrazaderas isofónicas AISI reforzadas de 2 mm, dos tornillos inox varilla roscada M10 , hmax <25 cm, soldadas a la chapa, incluso nivelación, perforación, colocación y pruebas. Sin descomposición | 70,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | UD | Panel policristalino 72 células , >400 W, Voc>45 VDC, Vmp>35 VDC. Sin descomposición | 300,00 |
| 104 | UD | Cableado 4 mm², conexionado bomba, panel, caja de conexión y aparallaje de protección, incluso armario de protección IP 65 de dimensiones adecuadas, fusibles , pica y cable 6 mm² puesta tierra, instalado sobre poste y probado. Nota : separación poste portapanel/bomba 10-12m. Sin descomposición | 300,00 |
| 105 | UD | Caja de conexión IO 50 SQ flex Sin descomposición | 200,00 |
| 106 | Ml | Conexionado eléctrico de electroválvulas que incluye cable/hilo en manguera multi-conductor, Rain Bird de nx0,8mm², instalación bajo tubo corrugado/liso diámetro Ø 63 mm (valorado aparte) o tubo de alumbrado, incluso pp. conexionado a programador y electroválvulas, acometida eléctrica a programador, aparallaje de protección, conexión red de alumbrado /zona verde, totalmente terminada y probada. Nota : No se utilizarán cables con mayor nº de hilos para minimizar cortes y conexiones. Utilizar conexiones DBM en cables hasta 1,5 mm² en arquetas de hormigón o en prefabricadas plástico con cables de 3 hilos y longitudes <150m. En arquetas prefabricadas conexiones tipo DBRY 20 para L>150m y cables de 5 hilos. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0100 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 0,2190 |
| 0,0100 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,2010 |
| 1,0000 | Ml | Cable/hilo en manguera multiconductor de 0,8mm2 | 0,40 | 0,4000 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0492 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0522 |
|  |  |  | Suma | 0,9214 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0014 |
|  |  |  | Total | 0,9200 |

| 107 | UD | Soporte panel y columna 3 m, incluso montaje y pruebas. Sin descomposición | 400,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | UD | Plantación, sin suministro de planta, de plantel de (60-125) cm de altura presentados en CF1000, incluida la distribución de la planta y la apertura de hoyo en terreno suelto de pedregosidad baja, de dimensiones 40x40 cm. |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0900 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 1,8090 |
|  | % |  | 6,00 | 0,1085 |
|  |  |  | Suma | 1,9175 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0025 |
|  |  |  | Total | 1,9200 |

| 109 | UD | Plantación, sin suministro de planta, de plantel de (125-200) cm de altura presentados en C7L-C10L, incluida la distribución de la planta y la apertura de hoyo en terreno suelto de pedregosidad baja, de dimensiones 60x60 cm. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1900 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 3,8190 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2291 |
|  |  |  | Suma | 4,0481 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0019 |
|  |  |  | Total | 4,0500 |

| 110 | UD | Plantación, sin suministro de planta, de plantel de (20-60) cm de altura presentados en AF300, incluida la distribución de la planta y la apertura de hoyo en terreno suelto de pedregosidad baja, dimensiones 30x30 cm. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0450 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,9045 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0543 |
|  |  |  | Suma | 0,9588 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0012 |
|  |  |  | Total | 0,9600 |

| 111 | UD | Suministro de Acer monspessulanum presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | UD | Suministro de Acer opalus presentado en C7L altura 125-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 113 | UD | Suministro de Arbutus unedo presentado en C7L altura 100-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 114 | UD | Suministro de Cedrus atlantica presentado en C7L altura 80-100 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una estructura equilibrada, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 115 | UD | Suministro de Celtis australis presentado en C7L altura 175-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 116 | UD | Suministro de Colutea arborescens presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 117 | UD | Suministro de Crataegus monogyna presentado en AF altura 20-40cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 118 | UD | Suministro de Cydonia oblonga presentado en C10L altura 100-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 16,00 |
| 119 | UD | Suministro de Diospyros caqui presentado en C10L altura 100-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 24,00 |
| 120 | UD | Suministro de Ficus carica presentado en C10L altura 100-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 24,00 |
| 121 | UD | Suministro de Fraxinus angustifolia presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 122 | UD | Suministro de Fraxinus angustifolia presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 123 | UD | Suministro de Fraxinus ornus presentado en C10L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 14,67 |
| 124 | UD | Suministro de Juniperus oxycedrus presentado en CF1000 altura 40 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 2,40 |
| 125 | UD | Suministro de Juniperus oxycedrus presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,80 |
| 126 | UD | Suministro de Juniperus phoenicea presentado en CF1000 altura 40 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 2,40 |
| 127 | UD | Suministro de Juniperus phoenicea presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,73 |
| 128 | UD | Suministro de Juniperus thurifera presentado en CF1000 altura 40 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 2,40 |
| 129 | UD | Suministro de Juniperus thurifera presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,80 |
| 130 | UD | Suministro de Malus sylvestris presentado en CF1000 altura 80-100 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 2,40 |
| 131 | UD | Suministro de Morus alba var. angustifolia presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 132 | UD | Suministro de Morus nigra presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 133 | UD | Suministro de Phyllirea angustifolia presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 134 | UD | Suministro de Pinus halepensis presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 135 | UD | Suministro de Pinus halepensis presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,47 |
| 136 | UD | Suministro de Pinus pinea presentado en C7L altura 150-175 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 137 | UD | Suministro de Pistacia atlantica presentado en CF1000 altura 40 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 2,40 |
| 138 | UD | Suministro de Pistacia lentiscus presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 139 | UD | Suministro de Pistacia terebinthus presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 140 | UD | Suministro de Pistacia vera presentado en C10L altura 100-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 33,33 |
| 141 | UD | Suministro de Populus alba presentado en AF altura 40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 142 | UD | Suministro de Prunus avium presentado en CF1000 altura 60-100 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 2,40 |
| 143 | UD | Suministro de Prunus cerasifera presentado en C7L altura 100-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 16,00 |
| 144 | UD | Suministro de Prunus spinosa presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 145 | UD | Suministro de Punica granatum presentado en C10L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 24,00 |
| 146 | UD | Suministro de Pyrus sylvestris presentado en CF1000 altura 80-120 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 2,40 |
| 147 | UD | Suministro de Quercus faginea presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 148 | UD | Suministro de Quercus faginea presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,48 |
| 149 | UD | Suministro de Quercus ilex ballota presentado en C7L altura 125-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 150 | UD | Suministro de Quercus ilex ballota presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,48 |
| 151 | UD | Suministro de Retama sphaerocarpa presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 152 | UD | Suministro de Rhamnus alaternus presentado en AF altura 150-200 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 153 | UD | Suministro de Sorbus domestica presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 154 | UD | Suministro de Sorbus domestica presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,56 |
| 155 | UD | Suministro de Sorbus torminalis presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 156 | UD | Suministro de Sorbus torminalis presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,56 |
| 157 | UD | Suministro de Tamarix africana presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 158 | UD | Suministro de Tamarix africana presentado en AF altura 40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 159 | UD | Suministro de Tamarix gallica presentado en C7L altura 150-200 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 160 | UD | Suministro de Tamarix gallica presentado en AF altura 40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,53 |
| 161 | UD | Suministro de Tetraclinis articulata presentado en C7L altura 125-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año).Presentando una estructura equilibrada, ramificado desde la base, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 12,67 |
| 162 | UD | Suministro de Ziziphus jujuba presentado en C7L altura 100-150 cm. Presentado en contenedor antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando una copa con volumen y estructura equilibrados, sin ramas codominantes o anómalas, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, guía terminal clara, tronco estable recto y bien formado sin estrangulaciones ni heridas, con un sistema radicular de un diámetro mínimo de 2,5 veces el perímetro del tronco, sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 16,00 |
| 163 | UD | Suministro de Iris germanica presentado en AF altura 20-40 cm. Presentado en alveolo antiespiralizante (con un mínimo de permanencia de 1 año). Presentando un volumen y estructura equilibrados, desarrollo armónico y proporcionado al tamaño del contenedor, sin recorte del ramaje previo al transporte, sin síntomas de plagas y/o enfermedades, con un sistema radicular bien formado y sin espiralizar, sin síntomas de deshidratación. Puesto en acopio de planta en obra incluyendo cuidados hasta su plantación. Sin descomposición | 0,63 |
| 164 | UD | Apeo de arbolado con aprovechamiento en entresaca, con elaboración, recogida y eliminación de restos |  |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0600 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 1,3140 |
| 0,0600 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 1,2060 |
| 0,0600 | h | Motosierra dos manos para apeo, desrrame y tronzado. | 9,65 | 0,5790 |
| 0,0300 | h | Manipulador telescópico 12m + pala gran volumen | 56,90 | 1,7070 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2884 |
|  |  |  | Suma | 5,0944 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0044 |
|  |  |  | Total | 5,0900 |

| 165 | UD | Poda de ramas de arbolado con diámetro superior a 4 cm hasta 4 m de altura, con medios mecánicos, incluyendo retirada de restos. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0750 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 1,6425 |
| 0,0500 | h | Motosierra de poda una mano | 5,00 | 0,2500 |
|  | % |  | 6,00 | 0,1136 |
|  |  |  | Suma | 2,0061 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0039 |
|  |  |  | Total | 2,0100 |

| 166 | UD | Poda de ramas de arbolado con diámetro superior a 4 cm hasta 6 m de altura, con medios mecánicos, incluyendo retirada de restos. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1400 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 3,0660 |
| 0,1000 | h | Motosierra sobre pértiga para poda en altura | 7,50 | 0,7500 |
|  | % |  | 6,00 | 0,2290 |
|  |  |  | Suma | 4,0450 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0050 |
|  |  |  | Total | 4,0500 |

| 167 | UD | Apeo de arbolado con aprovechamiento en huroneo, con elaboración, recogida y eliminación de restos. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0600 | h | Hora de oficial de primera | 21,90 | 1,3140 |
| 0,0600 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 1,2060 |
| 0,0900 | h | Manipulador telescópico 12m + pala gran volumen | 56,90 | 5,1210 |
| 0,3000 | h | Motosierra dos manos para apeo, desrrame y tronzado. | 9,65 | 2,8950 |
|  | % |  | 6,00 | 0,6322 |
|  |  |  | Suma | 11,1682 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0018 |
|  |  |  | Total | 11,1700 |

| 168 | UD | Tutor de bambú Ø12-14 mm y 150 cm de altura, incluida la atadura elástica entre 60-120 cm del suelo. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | UD | Tutor de bambu 12-14 y altura 1,50m | 1,55 | 1,5500 |
| 0,0200 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,4020 |
|  | % |  | 6,00 | 0,1171 |
|  |  |  | Suma | 2,0691 |
|  |  |  | Redondeo | 0,0009 |
|  |  |  | Total | 2,0700 |

| 169 | UD | Suministro y colocación de protector individual tubo perforado cerrado de H 60 cm. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO (Euros) | IMPORTE (Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | UD | Protector rígido perforado de 60cm de altura | 0,25 | 0,2500 |
| 0,0070 | h | Hora de Peón Ordinario. | 20,10 | 0,1407 |
|  | % |  | 6,00 | 0,0234 |
|  |  |  | Suma | 0,4141 |
|  |  |  | Redondeo | -0,0041 |
|  |  |  | Total | 0,4100 |

| 170 | m2 | Red de seguridad de poliamida de hilo trenzado y malla 5x5cm, colocación y montaje. Sin descomposición | 3,97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 171 | Ml | Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco, totalmente colocada. Sin descomposición | 0,55 |
| 172 | UD | Casco de seguridad con arnés para su adaptación, homologado. Sin descomposición | 12,02 |
| 173 | UD | Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas Sin descomposición | 9,69 |
| 174 | UD | Protectores auditivos con arnés a la nuca Sin descomposición | 10,30 |
| 175 | UD | Cinturón antilumbago, antivibratorio, homologado. Sin descomposición | 23,00 |
| 176 | UD | Traje impermeable de trabajo, de dos piezas de P.V.C Sin descomposición | 19,00 |
| 177 | UD | Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo o rojo, homologado. Sin descomposición | 15,00 |
| 178 | UD | Par guantes de goma látex anticorte, homologados. Sin descomposición | 12,00 |
| 179 | UD | Par de botas de seguridad, con punta metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, homologadas. Sin descomposición | 48,00 |
| 180 | UD | Par de botas de agua Sin descomposición | 35,00 |
| 181 | UD | Cartel indicativo de riesgo sin soporte Sin descomposición | 6,08 |
| 182 | UD | Soporte para cartel indicativo de riesgo Sin descomposición | 25,63 |
| 183 | UD | Botiquín de urgencia para obra Sin descomposición | 64,87 |
| 184 | UD | Reposición de material de botiquín de urgencia Sin descomposición | 47,47 |
| 185 | UD | Reconocimiento médico obligatorio Sin descomposición | 113,22 |
| 186 | UD | Extintor de polvo seco ABC de 6kg de capacidad, incluso soporte y colocación Sin descomposición | 43,89 |
| 187 | UD | Extintor de nieve carbónica CO2 de 5kg de capacidad, con soporte y boquilla con difusor, colocado. Sin descomposición | 96,76 |
| 188 | UD | Ud. Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra, durante un trimestre, con estructura metálica, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V Sin descomposición | 164,00 |
| 189 | UD | Ud. Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra, durante un trimestre, con estructura metálica, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V Sin descomposición | 364,55 |