PROYECTO CONSTRUCTIVO “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y URBANA DE LOS SUELOS

DEGRADADOS DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA EN TUDELA (NAVARRA)"

ANEJO Nº2.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

# INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El presente Estudio de Gestión de Residuos tiene por objeto definir las normas de actuación para llevar a cabo la correcta gestión de los residuos recogidos/generados en la ejecución del “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y URBANA DE LOS SUELOS DEGRADADOS DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA EN TUDELA (NAVARRA)".

Se pretende recuperar y re-naturalizar la zona donde se ubican los antiguos depósitos de agua, revertir el proceso de degradación del entorno natural original derivado del vertido incontrolado de residuos domésticos, agrícolas y de construcción y demolición llevado a cabo por particulares.

Este Estudio incluye:

- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos domésticos, agrícolas y de construcción y demolición que están depositados en la zona del proyecto y los generados en su ejecución, codificados con arreglo a la lista europea de residuos establecida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

- Medidas para la separación de los residuos.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y separación de residuos.

- Prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos dentro de la obra.

- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos gestionados en este proyecto.

# CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

Para la redacción de este documento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

- Normativa general:

  - Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

  - Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

  - Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

  - Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006.

- Normativa construcción y demolición:

  - Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Normativa autonómica (Navarra):

  - Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad.

  - Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

# DEFINICIONES

Agente: toda persona física o jurídica que organice la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidas aquellas que no tomen posesión física de los residuos (art.2 de la Ley 7/2022).

Basura dispersa: residuos no depositados en los lugares designados para ello y que acaban abandonados en espacios naturales o urbanos, requiriendo de una operación de limpieza ordinaria o extraordinaria para restablecer su situación inicial (art.2 de la Ley 7/2022).

Código LER: Código de 6 cifras para identificar un residuo según la Decisión 2014/955/UE de la Comisión.

Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de energía (art.2 de la ley 7/2022. En el anexo III de dicha Ley se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación).

Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se considerarán también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin (art.2 del Real Decreto 1055/2022).

Gestión de residuos: la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la clasificación y otras operaciones previas; así como la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. Se incluyen también las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente (art.2 de la Ley 7/2022).

Gestor de residuos: la persona física o jurídica, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos (art.2 de la Ley 7/2022).

Plástico: el material compuesto por un polímero tal como se define en el artículo 3.5 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, al que pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias, y que puede funcionar como principal componente estructural de los productos finales, con la excepción de los polímeros naturales que no han sido modificados químicamente. Las pinturas, tintas y adhesivos que sean materiales poliméricos no están incluidos.

Plástico biodegradable: un plástico capaz de sufrir descomposición física o biológica, de modo que, en último término, se descompone en dióxido de carbono (CO2), biomasa y agua, y que, conforme a las normas europeas en materia de envases, es valorizable mediante compostaje y digestión anaerobia (art.2 de la Ley 7/2022).

Plástico oxodegradable: materiales plásticos que incluyen aditivos, los cuales mediante oxidación, provocan la fragmentación del material plástico en microfragmentos o su descomposición química (art.2 de la Ley 7/2022).

Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos. Se considerará poseedor de residuos al titular catastral de la parcela en la que se localicen residuos abandonados o basura dispersa, siendo responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos en los que sea posible identificar al autor material del abandono o poseedor anterior (art.2 de la Ley 7/2022).

Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa y dejen de ser considerados residuos si cumplen las normas de producto aplicables de tipo técnico y de consumo (art.2 de la Ley 7/2022).

Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno (art.2 de la Ley 7/2022).

Recogida: operación consistente en el acopio, la clasificación y almacenamiento iniciales de residuos, de manera profesional, con el objeto de transportarlos posteriormente a una instalación de tratamiento (art.2 de la Ley 7/2022).

Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico (art.2 de la Ley 7/2022).

Relleno: toda operación de valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos aptos para fines de regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería paisajística. Los residuos empleados para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos y ser aptos para los fines mencionados anteriormente y estar limitados a la cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos fines. En el caso de que las operaciones de relleno vayan encaminadas a la regeneración de zonas excavadas, estas operaciones deben venir justificadas por la necesidad de restituir la topografía original del terreno (art.2 de la Ley 7/2022).

Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar (art.2 de la Ley 7/2022).

Residuo no peligroso: residuo que no está cubierto por lo definido como residuo peligroso (art.2 de la Ley 7/2022).

Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo I de la Ley 7/2022 y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte. También se comprenden en esta definición los recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo I (art.2 de la Ley 7/2022).

Residuos agrarios y silvícolas: residuos generados por las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas (art.2 de la Ley 7/2022).

Residuos de construcción y demolición: residuos generados por las actividades de construcción y demolición (art.2 de la Ley 7/2022).

Residuos domésticos: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares en composición y cantidad a los anteriores generados en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio o industria.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de, entre otros, aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, enseres y colchones, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados (art.2 de la Ley 7/2022).

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas (art.2 del Real Decreto 105/2008).

Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación (art.2 de la Ley 7/2022).

Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II, se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización (art.2 de la Ley 7/2022).

# CLASIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS

En la zona del proyecto nos encontramos una acumulación de residuos de construcción y demolición. El resto de la zona presenta un volumen de vertido menor y discontinuo de variada tipología.

A continuación se procede a la identificación y clasificación de los residuosrecogidos/generados en la ejecución del proyecto y se hará de conformidad con la lista establecida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos (código LER), de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

## CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS DEL PROYECTO

## RESIDUOS NO PELIGROSOS

| 02 | RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS |
| --- | --- |
| 02 01 | Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca |
| 02 01 07 | Residuos de la silvicultura |
| 02 01 10 | Residuos metálicos |
| 15 | RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA |
| 15 01 | Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) |
| 15 01 01 | Envases de papel y cartón |
| 15 01 02 | Envases de plástico |
| 15 01 03 | Envases de madera |
| 15 01 04 | Envases metálicos |
| 15 01 07 | Envases de vidrio |
| 16 | RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA |
| 16 01 | Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08) |
| 16 01 03 | Neumáticos al final de su vida útil |
| 16 06 | Pilas y acumuladores |
| 16 06 05 | Otras pilas y acumuladores |
| 17 | RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) |
| 17 01 | Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos |
| 17 01 01 | Hormigón |
| 17 01 02 | Ladrillos |
| 17 01 03 | Tejas y materiales cerámicos |
| 17 02 | Madera, vidrio y plástico |
| 17 02 01 | Madera |
| 17 02 02 | Vidrio |
| 17 02 03 | Plástico |
| 17 04 | Metales (incluidas sus aleaciones) |
| 17 04 05 | Hierro y acero |
| 17 04 07 | Metales mezclados |
| 17 05 | Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje |
| 17 05 04 | Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas |
| 17 05 08 | Balasto de vías férreas que no contiene sustancias peligrosas |
| 17 09 | Otros residuos de construcción y demolición |
| 17 09 04 | Residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen sustancias peligrosas |
| 20 | RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE |
| 20 01 | Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01) |
| 20 01 01 | Papel y cartón |
| 20 01 02 | Vidrio |
| 20 01 10 | Ropa |
| 20 01 11 | Materias textiles |
| 20 01 34 | Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 |
| 20 01 39 | Plásticos |
| 20 01 40 | Metales |
| 20 02 | Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios) |
| 20 02 01 | Residuos biodegradables |
| 20 02 02 | Tierra y piedras |
| 20 02 03 | Otros residuos no biodegradables |

## RESIDUOS PELIGROSOS

| 02 | RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS |
| --- | --- |
| 02 01 | Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca |
| 02 01 08 | Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas |
| 15 | RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA |
| 15 01 | Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) |
| 15 01 10 | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas |
| 16 | RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA |
| 16 01 | Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08) |
| 16 01 04 | Vehículos al final de su vida útil |
| 16 02 | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos |
| 16 02 11 | Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC |
| 16 06 | Pilas y acumuladores |
| 16 06 01 | Baterías de plomo |
| 16 06 03 | Pilas que contienen mercurio |
| 17 | RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) |
| 17 06 | Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto |
| 17 06 05 | Materiales de construcción que contienen amianto |
| 20 | RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE |
| 20 01 | Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01) |
| 20 01 33 | Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías |

## ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A CLASIFICAR

Los residuos de construcción y demolición constituye la fracción mayoritaria de los residuos generados en el desmantelamiento de los antiguos depósitos de agua, para la posterior renaturalización de la zona.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción define el “residuo inerte”, el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra determina en su Artículo 2.2 a) cuando un residuo no tendrá la consideración de RCDs y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular determina las “condiciones a cumplir para que un residuo deje de tener la condición de residuo”.

Con estas premisas se estima que la cantidad de residuos de construcción y demolición a gestionar será de 250 m3 y, teniendo en cuenta una densidad de 2,4 t/m3, un peso aproximado de 600 t, de los cuales se reutilizarán en relleno el 100%.

El resto de residuos a clasificar vienen derivados del vertido incontrolado de particulares en la zona. La naturaleza de estos residuos es variada y se encuentran diseminados por toda la zona de estudio.El cálculo estimado de las cantidades de estos residuos, es de 80 m3 y una magnitud en peso no disponible debido a su variada tipología.

# MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

## MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Las medidas para la prevención de residuos en la ejecución del proyecto, serán las que se enumeran a continuación:

- Reducir la generación de residuos en la construcción y demolición, tomando en consideración las mejores técnicas disponibles y las buenas prácticas ambientales.

- Reducir la generación de residuos, particularmente de los residuos que no son aptos para su preparación para reutilización o para su reciclado.

- Promover y facilitar la reincorporación en las cadenas de valor de subproductos o de materias, sustancias u objetos para los que se ha declarado el fin de la condición de residuo.

- En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de derribo selectivas con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos.

- Fomentar el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos y fiables (también en términos de vida útil y ausencia de obsolescencia prematura), reparables, reutilizables y actualizables.

- La adquisición de materiales se ajustará al máximo para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.

- Se priorizará la adquisición de productos que utilicen envases y embalajes fabricados con materia primas renovables, reciclables y biodegradables, como el papel, el cartón ondulado, el cartón compacto o la madera, procedentes de residuos.

- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos en el proyecto.

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.

- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma, que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de roturas.

- Se realizarán inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.

## MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Hay que destacar que la separación de residuos en obra facilitará su reutilización, valorización y eliminación posterior.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008 y al artículo 5.4 del Decreto Foral 23/2011, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 80 t.

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.

Metal: 2 t.

Madera: 1 t.

Vidrio: 1 t.

Plástico: 0,5 t.

Papel y cartón: 0,5 t.

El resto de residuos, no incluidos en el epígrafe de residuos de construcción y demolición, requerirán también una gestión en obra, que aunque no siendo obligatoria sí es muy recomendable. Algunas de estas medidas serán:

- La gestión de residuos recaerá en un gestor autorizado que realizará las operaciones de valorización.

- Para la clasificación de los residuos generados en la ejecución del proyecto se dispondrá de contenedores especializados debidamente identificados.

- Se procederá a la separación en origen, en la medida de lo posible, de los residuos peligrosos contenidos en los residuos de construcción.

- El etiquetado de contenedores o demás recipientes de contención se realizará mediante el Código LER del producto, así como con el nombre del mismo, para mayor entendimiento de todo el personal presente en la obra. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuados, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas frente al paso del tiempo y las agresiones de los agentes atmosféricos.

- Los residuos peligrosos deberán almacenarse de forma controlada, para ello se establecerá un área bien delimitada, de fácil acceso, adecuadamente señalizada, sobre un terreno impermeabilizado y de manera que se garantice la estanqueidad de posibles efluentes generados por el lavado por la lluvia. Esta estanqueidad puede ser proporcionada por un sistema eficaz de cierre de los bidones o envases, en cuyo interior se depositen los residuos, y situando éstos bajo cubierta, protegidos de la lluvia. Cuando se sitúen en el exterior, a la intemperie, además del cierre, se realizará un reborde perimetral en la solera, o bien se dotará a ésta de una cierta pendiente que canalice los efluentes o pequeñas fugas hacia un pozo de recogida.

- Los envases o recipientes donde se almacenen dichos residuos peligrosos, presentarán pictogramas identificativos según las características de peligrosidad. Dichas características vienen recogidas en el Anexo I de la Ley 7/2022:

| CARACTERÍSTICA PELIGROSIDAD | DEFINICIÓN | PICTOGRAMA(S) ASOCIADO(S) |
| --- | --- | --- |
| HP 1 Explosivo | Residuos que, por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Se incluyen los residuos pirotécnicos, los residuos de peróxidos orgánicos explosivos y los residuos autorreactivos explosivos. |  |
| HP 2 Comburente | Residuos que, generalmente liberando oxígeno, pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias. |  |
| HP 3 Inflamable | Residuos que cumplen cualquiera de las siguientes definiciones: 1. Residuos líquidos inflamables: residuos líquidos con un punto de inflamación inferior a 60º C, o gasóleos, carburantes diésel y aceites ligeros para calefacción usados con un punto de inflamación entre > 55ºC y ≤ 75ºC. 2. Residuos líquidos o sólidos pirofóricos inflamables: residuos líquidos o sólidos que, aun en pequeñas cantidades, pueden inflamarse al cabo de cinco minutos de entrar en contacto con el aire. 3. Residuos sólidos inflamables: residuos sólidos que se inflaman con facilidad o que pueden provocar fuego o contribuir a provocar fuego por fricción. 4. Residuos gaseosos inflamables: residuos gaseosos que se inflaman con el aire a 20ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa. 5. Residuos que reaccionan en contacto con el agua: residuos que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables en cantidades peligrosas. 6. Otros residuos inflamables: aerosoles inflamables, residuos que experimentan calentamiento espontaneo inflamables, residuos de peróxidos orgánicos inflamables y residuos autorreactivos inflamables. |  |
| HP 4 Irritante | Residuos que, cuando se aplican, pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares. |  |
| HP 5 Toxicidad específica en determinados órganos | Residuos que pueden provocar una toxicidad específica en determinados órganos, bien por una exposición única bien por exposiciones repetidas, o que pueden provocar efectos tóxicos agudos por aspiración. |  |
| HP 6 Toxicidad aguda | Residuos que pueden provocar efectos tóxicos agudos tras la administración por vía oral o cutánea o como consecuencia de una exposición por inhalación. |  |
| HP 7 Cancerígeno | Residuos que inducen cáncer o aumentan su incidencia. |  |
| HP 8 Corrosivo | Residuos que, cuando se aplican, pueden provocar corrosión cutánea. |  |
| HP 9 Infeccioso | Residuos que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos. | No tiene pictogramas asociados en el Reglamento CLP35 |
| HP 10 Tóxico para la reproducción | Residuos que tienen efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos, así como sobre el desarrollo de los descendientes. |  |
| HP 11 Mutágeno | Residuos que pueden provocar una mutación, es decir, un cambio permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula. |  |
| HP 12 Liberación de un gas de toxicidad aguda | Residuos que emiten gases de toxicidad aguda (AcuteTox. 1, 2 ó 3) en contacto con agua o con un ácido. | No tiene pictogramas asociados |
| HP 13 Sensibilizante | Residuos que contienen una o varias sustancias que se sabe tienen efectos sensibilizantes para la piel o los órganos respiratorios. |  |
| HP 14 Ecotóxico | Residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente. |  |
| HP 15 | Residuos que pueden presentar una de las características de peligrosidad antes mencionadas que el residuo original no presentaba directamente. | No tiene pictogramas asociados. |

- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

## OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Se considera “reutilización” cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.No se prevé una reutilización en los residuos detectados en la obra.

## OPERACIONES DE VALORIZACIÓN

Se considera “valorización” cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general.

Las operaciones de valorización deberán ser realizadas por gestores autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma.

Tras el análisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de transporte/recogida y valorización en el entorno donde se desarrolla la obra, se prevé que todos los residuos que no sean reutilizados en la propia obra se destinen a operaciones de valorización.

En el Anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.

En caso, de utilización (previa autorización de gestor autorizado) de los residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el art.13 del Real Decreto 105/2008, donde se especifica que; la utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.

- Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.

- Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno.

## OPERACIONES DE ELIMINACIÓN

Se considera “eliminación” cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de energía. En el anexo III de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación.

## TABLA RESUMEN PREVISIÓN DE OPERACIONES

En la siguiente tabla se recogen la previsión de operaciones de valorización y eliminación a que se destinarán los residuosde construcción y demolición generados/gestionados en el proyecto y que se prevén utilizar en la misma obra (lista de operaciones recogida en el Anejo II del Decreto Foral 23/2011).

El resto de residuos, que no hay previsión de reutilización in situ, serán transportados a vertedero autorizado por gestor autorizado, donde se procederá a realizar las operaciones de valorización y eliminación pertinentes.

- PLANO DE INSTALACIÓNES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA

Es objeto del presente pliego definir las características técnicas que han de regir la gestión de los residuos de construcción y demolición que se generen en la obra.

## ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder a:

a)	Disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de los residuos que reúna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames.

La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación.

En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento debiendo constar la fecha de inicio en el archivo cronológico y también en el sistema de almacenamiento (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros) de esos residuos.

b)	Evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

## MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

## OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

El coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra correspondiente al Proyecto “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y URBANA DE LOS SUELOS DEGRADADOS DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA EN TUDELA (NAVARRA)" Incluido el alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de vertido aplicables asi como la gestión de los mismos, es:

NOTA: unidades m3, precios en €, IMPORTES CALCULADOS PARA EJECUCIÓN MATERIAL (PEM), sin GG+BI y sin IVA.

El total asciende en (PEM) a SEIS MIL CIENTO NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (6.109,15€)