PROYECTO CONSTRUCTIVO “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y URBANA DE LOS SUELOS

DEGRADADOS DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA EN TUDELA (NAVARRA)"

MEMORIA

# ANTECEDENTES

Desde el Ayuntamiento de Tudela se está trabajando en la mejora continua del estado de la ciudad. En este caso tiene intención de rehabilitar la zona norte de la ciudad, próxima al parque Baztán, donde se encuentran dos depósitos de agua potable antiguos semienterrados, en desuso desde hace más de 30 años.

La actuación propuesta, que abarca las parcelas 279, 280, 281 y parte de la 278 del polígono 5, consiste en la demolición y retirada de esos antiguos depósitos en hormigón armado, el relleno y recuperación ambiental de toda esa superficie de espacio natural.

Este proyecto podría ser cofinanciado al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (anteriormente POCS) dentro del Eje prioritario 12 Eje Urbano, por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre y de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) de Tudela, seleccionada definitivamente en la primera convocatoria mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos efectuada, el cual se corresponde con la Línea de Actuación Tudela L4 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y URBANA DE SUELOS DEGRADADOS, en el OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno urbano, su medio ambiente”, OT 6 CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre y de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) de Tudela.

Desde el centro de gestión de urbanismo se licitaron los trabajos de redacción de proyecto de “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y URBANA DE LOS SUELOS DEGRADADOS DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA2, adjudicándolo a la Ingeniería que suscribe CINTEC, S.L.

# OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto a desarrollar se sitúa en los terrenos propiedad municipal del Ayuntamiento de Tudela en las inmediaciones del Parque Padre Ubillos y de los Depósitos de agua potable Virgen de la Cabeza, situado en el Barrio de Lourdes, ubicados en la parte norte de la ciudad de Tudela en Navarra.

Este Proyecto se denomina: "Restauración ambiental y urbana de los suelos degradados de los antiguos depósitos de agua en Tudela (Navarra)".

# IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DUSI DE TUDELA

Se pretende llevar a cabo la restauración ambiental y urbana de los suelos degradados de los antiguos depósitos de agua. Con el objetivo temático (OT) “Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos” (OT6), con el objetivo específico (OE) “Acciones integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno urbano, su medio ambiente.

La operación contribuye a la consecución de los siguientes objetivos de la Estrategia DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) de Tudela y la línea de actuación TUDELA L4: Rehabilitación y restauración ambiental y urbana de suelos degradados:

- Mejorar el medio ambiente en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística, por el impacto que tienen en el bienestar de la población, la promoción de la cohesión social y territorial y la competitividad, lo que corresponde a un área prioritaria del desarrollo urbano sostenible.

- Mitigar los problemas de declive urbano y ambiental y estimular nuevas dinámicas de desarrollo.

- Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública para su conversión en zonas verdes de uso colectivo y la recuperación del espacio público urbano y mejora del entorno.

- Mejorar el estado de los suelos urbanos, recuperándoles para usos públicos amables con el medio ambiente.

Además, la operación contribuye a la consecución de los siguientes objetivos y resultados previstos en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España para fomentar la protección y el desarrollo del patrimonio:

- Descontaminación y recuperación de suelos (de titularidad pública) contaminados en el ámbito urbano.

- Mejorar el medioambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística, por el impacto que tienen en el bienestar de la población.

- Mejorar el estado de los suelos urbanos, recuperándolos para uso públicos amables con el medio ambiente.

# JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El parque Padre Baztán/Padre Ubillos es una zona verde (parque urbano) situado en el margen norte del casco de la ciudad, se ubica dentro de la parcela catastral de propiedad municipal 279 del polígono 5.  Este parque urbano se ubica en una zona de 4,45 Ha, presentando amplias zonas de césped y praderas naturalizadas con arbolado de carácter autóctono (fresnos, pinos carrasco, etc.) mezclados con otros con mayor carácter de jardinería. De manera general, todo el arbolado presente se puede clasificar como arbolado ya establecido con desarrollo natural adecuado.

Este parque también cuenta con áreas de juegos infantiles, áreas de gimnasia con aparatos bio-saludables, áreas de descanso, etc. Dotado de mobiliario urbano e instalaciones (fuentes de boca, riego automático y alumbrado) al igual que de una red de caminos peatonales que garantizan su accesibilidad y un uso público de la zona. Destacamos como zona de mayor singularidad del parque el “Mirador de la Mejana”, plaza elevada situada en la parte Noreste, que permite disfrutar de una vista privilegiada del entorno natural de la ribera del Ebro Tudelana, de una panorámica total de la Ciudad de Tudela, además, de una visual histórica del Castillo y antiguas murallas de Santa Bárbara como parte principal del casco antiguo de Tudela.

El entorno donde se ubica esta zona verde está rodeado, en su parte norte, por zonas forestales naturales, compuestas por pinares de repoblación de carácter protector y paisajístico, destacando como elemento predominante en este entorno los estados erosivos y formas del relieve propias del monte del Canraso. Este entorno acarcavado, con masas forestales estables sin actuaciones selvícolas históricas, brindan un paisaje natural de alta calidad para su uso como espacio público o área forestal periurbana con una alta dotación de servicios asociados.

En la parte norte de la parcela 279, en una zona elevada (cota 300 msnm), no construida como parque, se encuentran dos depósitos antiguos semienterrados. Son dos vasos de hormigón con forma tronco piramidal invertida de base cuadrada, de aproximadamente 1.000 m² de ocupación cada uno. La zona de ocupación de estos dos antiguos depósitos de agua potable, más sus instalaciones, ocupan una superficie próxima a los 3.000 m2. Actualmente estas instalaciones se encuentran en fase de abandono, colonizadas por vegetación arbórea y arbustiva de carácter espontáneo y, debido a esta la falta de uso existen vertidos de numerosos residuos de variada tipología.

Imagen: Área ocupada por los vasos de los depósitos actualmente en fase de abandono.

El Proyecto contempla la recuperación de dicho espacio, integrándolo en el Parque del Padre Ubillos como parte de dicha infraestructura urbana, rellenando los vasos de estos antiguos depósitos y recuperando ambientalmente toda su superficie como espacio de uso público integrado en dicho parque urbano.

En uno de los vasos se proyecta un pequeño estanque / balsa que simbolice y recree el anterior uso del espacio, dotándole de singularidad, valor paisajístico y ambiental. Por otro lado, esta infraestructura hidráulica interviene en la gestión del ciclo del agua en la zona, por recoger escorrentías de las laderas adyacentes participando en la gestión de pluviales en la nueva superficie de zona verde a crear. Las dimensiones del estanque / balsa ocupa una superficie en planta total de 140 m2 con una base inferior rectangular de 8x5m y altura de la lámina de agua de 0,75m mediante un talud 2H/1V.

En dicho vaso se instalará una pequeña fuente, con doble función, ornamental y oxigenación del agua, con recirculación del agua mediante bombeo solar autónomo sin batería ni conexión a red. Debemos mencionar que la obra se puede considerar “Free PVC“, por no utilizarse dicho componente en ninguno de los elementos esenciales de la instalación.

En las demás parcelas con actuaciones se pretende llevar a cabo una restauración de suelos degradados basados en la limpieza y gestión de los residuos que en ellas se encuentran, las labores de movimientos de tierras serán mínimas y localizadas ya que nos encontramos sobre unos terrenos con altas tasas de erosión superficial. La excavación en préstamo para el relleno de los vasos de los antiguos depósitos se limitará a las zonas donde existe una orografía artificial provocada por el vertido de tierras e inertes debido al uso de dichas parcelas como escombreras no declaradas o ilegales.

Se proyecta una fase de acondicionamiento del terreno, mejora de estos suelos para su posterior revegetación, dotando a más del 80% de la superficie a revegetar de instalación de riego por goteo para minimizar el número de marras por motivo de la elevada aridez edáfica característica de la zona. En otra fase de las actuaciones se proyecta realizar labores selvícolas de mantenimiento, formación, control de peligrosidad de arbolado y saneamiento fitosanitario, destacando también como objetivos de estos trabajos la prevención de incendios y la mejora del desarrollo de estos pinares de carrasco mediante clareo y poda.

Toda zona verde o parque urbano cumple unas condiciones específicas. Su organización para un uso plural de actividades no sólo es imposible en muchos casos, sino inconveniente para el diseño. El conjunto se desarrolla sobre la tipología de parque municipal de barrio o distrito, al que se le añaden superficies de uso público para convertirlo en un parque metropolitano de mayor superficie.

Estas zonas naturales de uso público y características propias, ofrecen espacios abiertos sin presión directa del área poblada, por lo que sus usos deberán mantener un equilibrio entre la protección del ecosistema y la oferta de actividades. Este objetivo se consigue creando una infraestructura de parque forestal periurbano, donde el ciudadano disfruta de espacios abiertos, accesibles, con buen equipamiento y organizados de tal manera que cubran sus necesidades de ocio y tiempo libre.

El presente proyecto se enmarca dentro de la fase de restauración y acondicionamiento del espacio público ya mencionado. Incidiendo en la conciencia de que un parque municipal requiere un dilatado espacio de tiempo para su consolidación, de tal manera que este proyecto pretende sentar las bases para poder disfrutar de un uso público sostenible y adaptado a las necesidades de la sociedad de la siguiente generación, 10 ó 15 años vista.

Por ello, en el proceso de diseño no sólo se ha tenido en cuenta el crear infraestructuras de bajo mantenimiento, sino que, como actuaciones de restauración, se ha completado su diseño con intuición/intención de futuro, analizando los condicionantes para realizar una zonificación que pueda responder a las necesidades reales de sus futuros usuarios y de la comunidad donde se sitúa. Puede considerarse este proyecto como la fase inicial que permita la implantación de un proyecto ideal y que se completará, si fuera necesario, con asignaciones presupuestarias futuras.

# OBJETIVOS

Se pretende la integración del relieve, suelo y vegetación para la construcción de un ecosistema funcional, como base para la correcta restauración, con capacidad de auto-mantenimiento y conectado con los ecosistemas circundantes (Caspenter 1998).

Tomamos como definición de las actuaciones la de "Re-establecer un equilibrio entre formas y procesos (T. Toy y Hadley 1987)", lo cual implica conseguir el equilibrio entre las fuerzas erosivas que actúan en la superficie del suelo (vientos y flujos hídricos) y las fuerzas de resistencia estructural de los materiales, cohesividad de los depósitos superficiales y efectos de la vegetación.

Los objetivos generales son:

- Creación de plataformas estables, no sujetos a movimientos en masa.

- Gestión del agua para controlar la erosión y favorecer el desarrollo de la vegetación (ZONAS SECAS) optimizando las prácticas de conservación de agua: formas del relieve que recojan y distribuyan el agua, mejora de infiltración manipulando la superficie y mulching para reducir la evaporación.

- Minimizar el coste de mantenimiento a largo plazo del relieve.

- Favorecimiento de la heterogeneidad de hábitats para la vida silvestre.

- Mejorar las características morfológicas y de sustrato para asegurar que la función de la vegetación sea la protección y la estabilización de los procesos erosivos en la zona.

# DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OBJETO DEL PROYECTO

## LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se sitúa en Europa dentro del territorio del Estado Español en la Comunidad Foral de Navarra en la comarca denominada Ribera del Ebro a sur de dicha Comunidad Autónoma dentro del Término Municipal de Tudela.

A nivel Local el área de estudio se encuentra en el límite norte del terreno urbano de la Ciudad de Tudela con coordenadas ETRS89 / UTM Zone 30 EPSG25830 (x 614726,0 y 4658337,5: x 615185,1 y 4658664,7) y WGS84 EPSG4326 (Longitud -1,611959 Latitud 42,068954 : Longitud -1,609153 Latitud 42,070955).

Fuente: SITNA e IGN

Las parcelas catastrales donde se desarrollan las actuaciones del presente Proyecto son las parcelas 279 y 278 del Polígono 7. La parcela 279 está fundamentalmente ocupada por el Parque Padre Ubillos. En la parte norte de la parcela 279 se encuentran las infraestructuras antiguas de los Depósitos de agua potable de la Virgen de la Cabeza, actualmente en fase de abandono (cota 300msnm). Al norte de esta parcela en un cerro elevado (cota 312msnm) que cuenta en su parte superior con la instalación de los actuales depósitos de agua potable Virgen de la Cabeza, los cuales han sido rehabilitados recientemente. Estas instalaciones, propiedad de la Junta de Aguas de Tudela, se encuentran vallados perimetralmente, ocupando parte de la parcela 278 del polígono 7.

Contiguas a las parcelas 278 y 279, se encuentran las parcelas 280, 281, 909 y 911 del mismo polígono 7 y titularidad municipal. Estas parcelas presentan varios usos históricos que condicionan su restauración, como la parcela 281 sub parcela 1 con uso como escombrera ID ES-0861 (Lat 42.07136; Long -1.61123, EPSG4326). Al igual que este uso señalado en las demás parcelas contiguas debido a su estado de cobertura vegetal y su orografía, se presentan procesos erosivos que condicionan la restauración.

La vegetación de estas parcelas son repoblaciones de carácter protector de pino carrasco con diferentes estados de desarrollo y conservación, y una cobertura arbustiva autóctona compuesta fundamentalmente por salsola y otras labiadas. Estas zonas de vegetación se encuentran dentro de las masas forestales con alta vulnerabilidad potencial frente al cambio climático definidas por el Gobierno de Navarra.

Como zona límite norte de las actuaciones se encuentra la Cañada Real del Villar de Corella al Portillo de Santa Margarita en Ejea de Los Caballeros, parcelas 28 y 305 del polígono 7.

Fuente: IDENA

| POLÍGONO | PARCELA | SUPERFICIE (ha) | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 279 | 3,0681ha | Parque Padre Baztan |
| 7 | 278 | 1,9508ha | Depósitos de la Virgen de la Cabeza |
| 7 | 280 | 0,8045ha | PA- Pasto arbustivo (Ermita) |
| 7 | 281 | 2,4118ha | PA- Pasto arbustivo |
| 7 | 909 | (R2)4,9442ha | IM- Improductivo |
| 7 | 911 | 1,5489ha | PR- Pasto arbustivo |
| 7 | 28 | CAÑADA + 92180 VIAL (0,5204ha) Pendientes de la Reina |
| 7 | 305 | CAÑADA + 92190 VIAL (0,6102ha) Calle |
|  | TOTAL | 12,3165 ha |  |

Como detalle paisajístico de la zona destacamos que nos encontramos dentro de la unidad de paisaje Planas de Tudela (EB05), dentro del tipo denominado Planas y cuestas calcáreas de la Ribera. En la zona Ribera Baja del Ebro de Navarra.

A nivel arqueológico destacamos como condicionantes generales para las actuaciones Proyectadas, el minimizar los movimientos de tierras en toda el área de actuación ya que nos encontramos en las inmediaciones de la antigua ciudad de Tudela, con lo que pudieran aparecer restos de murallas y otros elementos históricos relacionados. Y que no se proyectan ninguna actuación en las inmediaciones de las ruinas de la antigua ermita de la Virgen de la Cabeza, que se encuentra localizada en un pequeño cerro semicircular situado en la parcela 280 del polígono 7.

## CLIMA DEL ÁREA DE ESTUDIO

Para caracterizar el clima de la zona de estudio se ha elegido la estación de: Tudela MAN (Fuente: (http://www.navarra.es)).

Latitud: 4656880    Longitud: 615056    Altitud: 300 m

Periodo Precipitación: 1986-2022    Periodo Temperatura: 1986-2022

Clasificaciones climáticas

Köppen:	Explicación de la clasificación de Köppen

Bsk: Clima estepario frío.

Clima seco estepario, con temperatura media anual inferior a 18ºC y precipitaciones escasas durante todo el año.

Papadakis:	Explicación de la clasificación de Papadakis

Grupo climático:	Et: Estepario templado

Tipo de invierno:	De avena (Av)

Tipo de verano:	De arroz (O)

Régimen hídrico:	Estepario (St)

Fórmula climática:	AvOSt

(Fuente: (http://www.navarra.es))

## GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

Formación Tudela (Tc11-12Ba, Tc11Bb-Bc y Tcc11-12Bb-Bc). Aquitaniense- Pontiense; Las tres unidades Tc11-12Ba, Tc11Bb-Bc y Tcc11-12Bb-Bc, se han diferenciado en base a un criterio cronoestratigráfico, aunque también existen pequeñas variaciones en cuanto a la composición litológica. La unidad Tc11-12Ba, está litológicamente compuesta por arcillas calcáreas de tonos rojizos y gris blanquecino con calizas interestratificadas. Predominan las arcillas aunque localmente puede aumentar la densidad de las capas calcáreas.

Se diferencian 2 tipos de calizas, unas son algo arcillosas, puras, compactas y de color gris blanquecino; otras tienen un color más oscuro y son más arcillosas, por lo que suelen erosionarse con más facilidad. La unidad Tc11Bb-Bc, representa al paso lateral de los términos superiores de la formación Alfaro. Consta de arcillas calcáreas y limos de tonos rojizos y grises con intercalaciones de calizas, de la misma naturaleza que las de la unidad anterior. Hay que señalar también la presencia de capas de arenisca, más o menos espaciadas así como capas esporádicas de yeso. La unidad Tcc11-12Bb-Bc corresponde a los términos más altos de la Formación Tudela. Litológicamente consiste en arcillas calcáreas y limos, de tonalidades pardo

rojizas y grises, con intercalaciones de caliza arcillosa blanquecina.

Formación Alfaro (TC11Ba-Bc). Aquitaniense - Vindoboniense; litológicamente consiste mayoritariamente en arcillas calcáreas rojas, a veces limosas, que esporádicamente cuenta con intercalaciones de areniscas y con algún nivel de yesos terrosos. Existen dos tipos de areniscas; unas que se disponen en bancos extensos de 0,2

a 1,0 m de potencia de grano fino y cemento calizo y otras que constituyen cuerpos de 1 a 3 m de espesor de grano variable, matriz calcárea y poco cementadas. En ambos tipos de areniscas se observan estructuras de corriente que indican que los aporten proceden del SO. Las arcillas presentan finas hiladas de yeso fibroso interestratificado o rellenando grietas paralelamente a la estratificación.

Todos los suelos presentes en la zona de proyecto presentan una baja calidad agrológica, por lo que se han añadido enmiendas y correcciones para poder garantizar un nivel aceptable de sustentabilidad de las plantaciones prooyectadas en los suelos disponibles.

## VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

La vegetación potencial para la zona de estudio se enmarca dentro del Grupo Coscojares, sabinares y pinares de pino carrasco, dentro de la Serie bajoaragonesa de los coscojares con sabinas negrales mesomediterráneos (Rhamno lycioidis-Querco cocciferae S.) dentro de los situados sobre la faciación de suelos arcilloso-limosos con espartales.

La vegetación de la zona se caracteriza por masas creadas por diferentes bosquetes coetáneos plantados en años diferentes de Pino carrasco, donde la irregularidad se da fundamentalmente por repoblaciones fallidas. En este tipo de masas, aunque la tipología de masas y la calidad de estación determinen que son potencialmente productivas, posibilitan distintos aprovechamientos y el productor es uno más, dada la limitada rentabilidad de los productos maderables que de este tipo de masas se puede obtener. El objetivo fundamental de las mismas será la consecución de una masa estable en el tiempo, favoreciendo una elevada diversidad florística y cobertura del suelo, manteniendo el estrato arbóreo de pino alepo y coscoja y manejarlos de forma que se potencie y tenga fuerte presencia el matorral autoctóno. Si no se consiguiera la colonización natural esperada tras la puesta en luz con plantas arbustivas del entorno, ésta se podrá realizar de forma artificial mediante plantaciones y siembras con planta autóctona, garantizando la cobertura total del suelo para evitar los procesos erosivos muy presentes en la zona.

# INGENIERÍA DEL PROYECTO

## MODELO Y CONTROL DEL DRENAJE

Los taludes en su cabecera, pie y bordes laterales presentan perfiles escarpados que resultan difíciles de revegetar y están más expuestos a la erosión hídrica y eólica, además de ser zonas muy secas (taludes 1H/3V). En los regueros y depresiones más profundas es aconsejable su excavación y relleno con materiales inertes o bien con tierras naturales y vegetación.

Es conveniente que los bolos de piedra sueltos sobre el talud sean recolocados y/o empujados hacia la base de dicho talud para evitar el riesgo de desprendimientos.

En taludes cuyas longitudes son grandes y el material es muy erosionable frente a episodios de tormentas o lluvias torrenciales, además de la presencia de vegetación para reducir los efectos de la erosión superficial, deben tomarse medidas complementarias para prevenir los procesos erosivos y minimizar la intensidad de sus efectos.

La entrada de agua en el talud puede reducirse mediante una cuneta de guarda o la conducción de esta agua mediante un sistema de diques de intercepción en la cabecera del talud. Recogiendo así las aguas de escorrentía generadas en el entorno del talud, conduciendo estas a través de bajantes acondicionados.

La longitud efectiva de la pendiente se puede reducir mediante la construcción de bermas o terrazas transversales a la línea de máxima pendiente, con contrapendientes del 0,5 al 1%. Estas bermas o terrazas deben contener una cuneta o zanja con una caída transversal a la del terreno para recoger y conducir las aguas de escorrentía.

Para reducir la velocidad del agua de escorrentía a lo largo de la superficie del talud se deben incorporar, a modo de barreras de disipación, barreras transversales a las pendientes formadas por diferentes materiales para frenar y disipar la energía cinética de esas escorrentías, reduciendo su velocidad y por lo tanto, su capacidad erosiva.

## PREPARACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO

Se presentan dos objetivos: el crear unas condiciones adecuadas para la implantación de vegetales en la zona de actuación y el descompactado del terreno para crear caminos de drenaje e incrementar la velocidad de infiltración de esos suelos. Reduciendo la densidad del suelo, aumentando la capacidad de almacenamiento de agua y la profundidad potencial de enraizamiento de los vegetales a implantar.

El método de preparación que debe aplicarse está determinado por: la técnica de implantación (siembra, plantación, etc.), la accesibilidad de la zona (1V/3H maquinaria agrícola ó 1V/2H maquinaria obra civil), la pendiente del talud (aconsejando el trabajo sobre curvas de nivel=transversal a la pendiente), el tipo de suelo existente y su contenido en humedad.

## MEJORAS EDÁFICAS

Su objetivo es mejorar la pobreza en elementos nutritivos, corregir la estructura del suelo poco desarrollado o inestable y su textura extrema, aumentando la presencia de materia orgánica disponible para la regeneración de suelo potencialmente enraizable.

APORTE Y EXTENDIDO DE SUELOS:

- Zanjas o bermas de plantación

- Tratamientos en superficies homogéneas (Mulch)

- Rellenos y corrección de drenajes

- ENMIENDAS ORGÁNICAS Y FERTILIZACIÓN

- Con laboreo superficial

## DISEÑO DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA

La reforestación en una zona árida situada en ladera toma un papel preponderante la economía del agua, indicando diferentes áreas donde poder situar siembras y plantaciones de especies forestales donde estas se desarrollan mejor gracias al microclima favorable inducido. La consecución de cosechas de agua para los brinzales en sus primeras etapas de vida resulta crucial para el éxito de las actuaciones.

La mayor parte de los métodos de preparación del suelo en el sector forestal persiguen obtener cosechas de agua con las que invertir procesos de desertificación por aridez edáfica. Al aumentar la infiltración en la ladera se favorece la instalación de una vegetación más tupida, especialmente en la fase de arraigo y primer crecimiento del repoblado en climas mediterráneos (Martinez de Azaga et. al, 1996)

La preparación hídrica, edáfica y vegetal desde una ladera degradad hasta una ladera restaurada se puede determinar con el término OASIFICACIÓN. Por el contrario, la regresión hídrica, edáfica y vegetal se denomina DESERTIFICACIÓN. Por ello resulta muy útil para el correcto diagnóstico de muchos procesos de desertificación a la hora de restaurar laderas degradadas la aplicación de modelos hidrológicos como MODIPÉ (Martínez de Azagra, 1996).

Un sistema de recolección de agua consta de dos partes: un área donde se induce y genera la escorrentía superficial (ÁREA DE IMPLUVIO o PRODUCTORA) y un área en donde se recogen y almacenan dichos aportes hídricos (ÁREA DE RECEPCIÓN O COLECTORA). Basándonos en este MODELO y teniendo muy presente la economía del agua, se diseña el presente proyecto de restauración de laderas degradadas utilizando densidades de plantación bajas y especies adaptadas apoyadas por micro-embalses y redes de riego automático que alteren lo mínimo posible el micro-relieve de las laderas actuadas y los procesos de desertificación derivados de la aridez edáfica y de los fenómenos erosivos presentes en el área.

## DENSIDAD DE PLANTACIÓN

Una de las decisiones iníciales, a la hora de proyectar una repoblación con carácter protector, es establecer la DENSIDAD DE IMPLANTACIÓN. Como no existe un criterio técnico operativo para fijar este dato fundamental de toda repoblación, partimos del criterio selvícola clásico para fijar la densidad mínima y las experiencias pretéritas de la zona de actuación. La densidad de plantación mínima es la que permite, sin marras, llegar a un fustal maduro en espesura normal (Serrada, 1993).

A altas densidades, con un elevado número de plantas por hectárea, se crean bosquemonótonos y, en muchas ocasiones, mono-específicos, con una escasa biodiversidad. Estas repoblaciones forestales en zonas áridas planteadas según el esquema tradicional no han demostrado ser eficaces en cuanto a la recuperación del ecosistema original.

Zonas como el área de estudio, con elevada aridez y litología heterogénea, impiden una espesura arbórea completa. Desde el punto de vista más ecológico y del éxito de las actuaciones, interesan densidades de repoblación bajas (1.000 pies/Ha), creando montes huecos en vez de bosques cerrados, proponiendo plantaciones dispersas o en rodales para aumentar la biodiversidad, el efecto borde (ecotonos) y la generación de suelos.

Las motivaciones de este planteamiento son:

- Elección de una planta producida en vivero de alta calidad para restauración, con una mayor garantía de supervivencia (planta más cuidada, endurecida, cultivada sobre sistemas anti-espiralizantes de raíces, incluso micorrizada).

- La preparación del terreno puede ser mejor debido a la potencia de la maquinaria existente.

- Las altas densidades inducen un mayor peligro de incendios, debido a que las masas densas sin aclarar se convierten en grandes acumulaciones de combustible con continuidad horizontal.

- Los clareos y las labores selvícolas no son económicamente rentables.

- La consecución de espesuras completas es imposible en climas áridos y semiáridos.

- Una repoblación bajo el modelo MODIPÉ la densidad de plantación se define como (Sp) que para el caso de estudio un sistema de recolección de agua la superficie de actuación hay que dividirla entre el ÁREA DE IMPLUVIO (S1) más el ÁREA DE RECEPCIÓN (S2).

## ESTANQUE Y SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO

## ESTANQUE

En uno de los vasos se ha optado por implementar un pequeño estanque, que simbolice el anterior uso del espacio dotándole simultáneamente un alto valor paisajístico ambiental y ornamental.

Por otro lado, interviene en la gestión del ciclo del agua por recoger escorrentías de las laderas adyacentes.

Se instalará una pequeña fuente ornamental, con funciones ornamental y de mejora de la calidad del agua por oxigenación homenajea y representa su anterior utilización participa en gestión pluviales obra FREE PVC

Instalación con bombeo solar autónomo, sin batería ni conexión a red.

- Bomba auto- adaptable a las diferentes condicionas de irradiación.

- Se ha valorado y desechado equipos válidos para vasos privados y/o públicos hasta 8-10 m2.

- Se puede utilizar para vaciado mediante by-pass en impulsión, con llave y toma manguera.

- Se instalarán dos chorros,con funcionamiento independiente, en función del periodo del año, con cambio de uno a otro manual:

- tobera geiser altura 0,75- 1m, durante temporada 15-30 Octubre/15-30 Marzo.

- Tobera abanico laminar resto año.

- Esto corresponde con irradiación global >/< 3 kw/m2xdía.

- El cambio de tobera, manual, coincide aproximadamente con las limpiezas del vaso (tras caída hoja, y al final temporada fría).

El control de legionelosis se plantea desde varias estrategias:

- Chorros con mínima pulverización, escasa altura y poca deriva viento

- Adición de peróxido de Hidrógeno, H2O2, con estabilizante, directamente al vaso, en dosis de 0,4 l/m3, quincenalmente, manteniendo residual de 3-5 ppm.

- Durante periodo con Tª agua > 20 º (legionella crece 20-45), que coincide, aproximadamente con chorro abanico laminar.

## SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO

Debemos reseñar que la utilización del goteo debe potenciarse y ser obligada en rotondas, medianas ( no moja, superior uniformidad y ahorro de agua.); a lo dicho se suma que los requerimientos sanitario/legales con aguas no potables van a suponer un factor importante en  su  implantación masiva.

En las zonas de goteo, cuando se utilicen goteros auto-compensantes, se dimensionará la instalación para un intervalo de funcionamiento 8-25 mca, consiguiendo un óptimo funcionamiento, adecuada duración de la instalación (estimada en 15 años como mínimo) y sencillo diseño.

- Zonas de riego por gravedad, con bombeos solares. Requieren diseños específicos. Dado que se dispone de múltiples caudales (0,4 -0,6-1-1,6, -2/2,3 l/h) y separaciones (0,2-0,3-0,4 -0,5, 0,6 -1m)  se unirán en una electroválvula sub-zonas  de  plantaciones con requerimientos de tiempo de riego  similares ( podrán incluirse en el mismo programa , con diferentes tiempos de riego , la mayor parte de los sectores de goteo siempre que el intervalo entre riegos sea el mismo  ):

- Con los materiales y diseño que proponemos se puede individualizar el riego de cada ejemplar / masa / sub-unidad, superando ampliamente el concepto de coeficiente de jardín y de hidro-zona.

- Se facilitar mantenimiento, seguimiento y programación.

- Realmente, dada la gama de material utilizable, se podrá regar, en un mismo sector, cada árbol de modo individual y diferente, en función de sus necesidades (p.ej. anillo de dos o tres m de 2 l/h, dos metros de 1,6 l/h, dos metros de 3,5 l/h para ejemplares de distintas especies o variedades).

- El coste de creación de sub-sectores es muy inferior al de cableado, electroválvulas, regulador de presión y filtro (cabezal de goteo), p.p. de programador y arqueta.

- En la entrada a cada sub-sector se instalará llave de bola y regulador de presión de acción directa tarado a la presión adecuada dimensionado acorde con el caudal a servir.

- Se podrán servir (alimentando por el centro) con 1 electroválvula zonas de 200-250 m de longitud sin problemas (100-125 m de tubería de goteo a cada lado) y con diseño justificado 300 e incluso 350 m.

- Se instalará indicador de riego en cada sub-sector.

Aparte lo expuesto anteriormente se tendrá en cuenta los siguientes aspectos generales:

- Los laterales de goteo se diseñarán en función de las curvas/tablas oficiales suministradas por el fabricante (dado que las pérdidas de carga correspondientes a la inserción de cada gotero son valores empíricos que deben ser suministrados por el mismo); no obstante siempre se aconseja la comprobación de las tablas y datos utilizando la fórmula de Colebrook, con el coeficiente reductor, estudiado y calculado para laterales de goteo con salidas distribuidas uniformemente.

- Las tuberías de alimentación multi-salida, se calcularán utilizando la fórmula de Colebrook, con el coeficiente reductor, estudiado y calculado para salidas distribuidas uniformemente.

- Cuando se utilice gotero turbulento se debe ser meticuloso en los cálculos de la tubería de alimentación pendientes.

- En casos complejos utilizar el programa Netafim calc.  o similar.

## TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

El tratamiento selvícola prescrito por el Servicio de Montes del Gobierno de Navarra para el tipo de masas forestales presentes en la zona de estudio es el indicado en el Plan General Forestal de la Comarca Zona Media y Ribera:

Para conseguir el objetivo propuesto en este tipo de masas, se establece un modelo que mantenga una masa arbolada diversa e irregular, sana y con vitalidad máxima, de no menos de 250 pies/ha. Será una masa permanente (sostenible) y estable (sin oscilaciones bruscas que afecten al paisaje), favoreciendo la presencia de ecotonos y la instalación de otras especies como la coscoja, lentisco, efedras, sabina, matorral de labiadas, etc.

Si no se consiguiera la colonización natural esperada tras la puesta en luz con plantas arbustivas del entorno, ésta se podrá realizar de forma artificial mediante plantaciones y siembras con planta autóctona, garantizando la cobertura total del suelo.

Aunque inicialmente estemos tratando con una masa regular, el resultado final tenderá a la irregularidad, debido, sobre todo al gran número de especies a gestionar y diversidad de crecimientos.

En las primeras intervenciones, cuando las diferencias sociológicas sean palpables, la corta se centrará sobre todo, sobre los pies de diámetros inferiores. Al tratarse, por lo general, de masas coetáneas, los pies de menor diámetro serán, casi con toda seguridad, los que peor se han adaptado, y se respetarán aquellos pies que presenten una excelente vitalidad, así como el regenerado de procedencia natural. Este tipo de clara por lo bajo pretende favorecer la instalación natural del matorral y preparar la masa para asegurarla en las mejores condiciones posibles para las siguientes fases.

Las siguientes intervenciones se harán con carácter selectivo, alrededor de los pies de futuro, los cuales se seleccionarán de entre los mejor conformados, con mayor vitalidad y manteniendo una distribución homogénea en la superficie que ocupan. En todo caso, se extremarán las precauciones en las actuaciones que se lleven a cabo, debiéndose mantener siempre una cubierta vegetal lo más densa posible, garantizando la protección del suelo. Las rotaciones variarán en función de la prioridad en de la intervención, el crecimiento de la masa, el riesgo de incendios, el riesgo de derribos por el viento, cuestiones económicas, etc., pero en general serán cada aproximadamente 15-20 años.

El peso de la clara puede estar en torno a un 10 - 30% del AB, por debajo de los porcentajes recomendados para la obtención de madera de calidad pero suficientes como para mantener la relación de esbeltez aceptablemente baja. En la gestión de este tipo de masas, se deben tener en cuenta las actuaciones de selvicultura preventiva, reduciendo la carga de combustible y la continuidad del mismo, principalmente junto a accidentes geográficos e infraestructuras.

Pese a la tendencia natural del pino alepo a la forma regular de masa, estos cambios posiblemente darán lugar como resultado en el futuro a un cambio en la forma principal de masa pasando a una estructura irregular.

En el caso de darse condiciones orográficas que impidan la realización de labores selvícolas, además de por la mala calidad de estación, estos tratamientos se reducirán a únicamente las cortas de policía, sanitarias, repoblaciones, labores de mantenimiento y, en caso de cercanía a caminos rurales o zonas transitadas, selvicultura preventiva en forma de podas y claras fuertes (300 pies/ha).

Se proyecta la trituración de todos los restos vegetales producidos en estos tratamientos para su posterior utilización como cubrición de las zonas plantadas y otras áreas con fenómenos erosivos activos.

## REVEGETACIÓN

Se proyectan tres tipos o modelos de plantación dentro de las zonas de actuación, estos son:

- TIPO "A": compuesto por cuatro plantones, donde uno de ellos es un arbol de 150-200cm de altura, presentado en contenedor de 7-10L de volumen, acompañado de tres plantones acompañantes compuestos por varias combinaciones de arbolado de porte arbustivo y de arbustos autóctonos de la zona de estudio.

- TIPO "B" compuesto por dos plantones presentados en alveolo forestal de 300cc, con diferentes composiciones de árbol-árbol; árbol-arbusto; arbusto-arbusto.

- Tipo "C" compuesto por dos plantones con marcado carácter arbustivo, aunque en alguna zona se primará la composición de arbustiva con árbol de porte bajo.

En el Documento Planos (Serie nº5) se indican por cada zona el número de plantas y especies a implantar.

## RELLENOS Y EXCAVACIONES EN PRESTAMO

Se proyecta el relleno de los antiguos vasos de los depósitos Virgen de la Cabeza para su recuperación ambiental e integración dentro de la infraestructura de parque urbano de barrio de Lourdes de Tudela. Estos rellenos se han cuantificado en 2.500m3 de tierras y material inerte excavado en las diferentes áreas donde existe acumulación de vertidos de tierras en todas las zonas de actuación. Los materiales de relleno se excavarán en préstamo a unas distancias próximas a los 500 m de las zonas de relleno. Estas zonas donde se producen las excavaciones de manera posterior se regularizarán y se revegetarán al igual que las demás áreas definidas en los planos de Proyecto.

Se presenta la tabla resumen de las excavaciones a realizar por cada zona indicada en el PLANO Nº8 del presente Proyecto:

La ocupación de las zonas de préstamos por cada una de las áreas se ha estimado en análisis de campo, teniendo incluso la medición de los perfiles medios de profundidad por cada una de estas áreas.

Esta excavación se realizará supervisando los materiales recolectados para el relleno contemplando la posible gestión de los residuos producidos en estas labores.

# GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se realiza el ANEJO Nº 2, en donde se incluye:

1.- Estimación cantidad expresada en Toneladas y metros cúbicos, codificada con arreglo a la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero)

2.- Medidas para la prevención de residuos

3.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos.

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra.

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separaciones

6.- Prescripciones técnicas de proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y operaciones de gestión de los residuos.

7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.

# ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En el ANEJO Nº 3, se redacta el Estudio de Seguridad y Salud Básico, conforme al Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre.

En este anejo se realiza una memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares, se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados y los que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas para reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. Se realiza una descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo.

Se contempla un pliego de condiciones particulares que recoge las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, los correspondientes planos de medidas preventivas y mediciones y presupuesto en que se cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud.

# PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución se estima en DOS (2) MESES, tiempo que consideramos suficiente para la realización de las obras, según puede verse en el Plan de Obra que figura en el ANEJO Nº 4.

Durante la obra habrá que programar las distintas fases constructivas, así como los desvíos provisionales o alternativos de obra, cortes de calles, de forma que los vecinos afectados estén el menor tiempo posible soportando incomodidades.

# DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

- MEMORIA

- Anejo Nº 1.- Justificación de precios

- Anejo Nº 2.- Gestión de residuos de la construcción y demolición

- Anejo Nº 3.- Estudio de seguridad y salud laboral.

- Anejo Nº 4.- Plan de Obra

- Anejo Nº 5.- Anejo de Mediciones

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS

1.- SITUACIÓN

2.- LOCALIZACION

3.- PLANTA GENERAL ESTADO ACTUAL

4.- PLANTA GENERAL ESTADO TRANSFORMADO

5.- PLANTA GENERAL ZONAS PLANTACIÓN

5.1.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 1)

5.2.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 2 Y 3)

5.3.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 4)

5.4.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 5)

5.5.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 6)

5.6.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 7)

5.7.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 8)

5.8.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 9)

5.9.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 10)

5.10.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 11)

5.11.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 12 Y 13)

5.12.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 14)

5.13.- PLANTA GENERAL ELEMENTOS VEGETALES (ZONA 15)

6.1.- PLANTA GENERAL ZONAS REGADAS

6.1.- PLANTA RED GENERAL DE RIEGO

6.2.- PLANTA Y PERFILES BALSA BOMBEO SOLAR AUTÓNOMO

6.3.- DETALLES SISTEMAS DE RIEGO LOCALIZADO

7.- GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE BASURAS

8.- PLANTA GENERAL ZONAS EXCAVACIÓN EN PRÉSTAMO

# PRESUPUESTOS

## PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

| CAP. | Título | Importe |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES |  | 24.704,40 |
| 2.- | PREPARACIÓN DE SUELOS |  | 8.493,70 |
| 3.- | SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL |  | 11.030,01 |
| 4.- | PLANTACIONES, ENTUTORADOS Y PROTECTORES |  | 9.292,76 |
| 5.- | INSTALACIÓNES Y SISTEMAS DE RIEGO |  | 57.509,85 |
| 5.1.- | Red general de riego | 18.450,51 |  |
| 5.2.- | Red de riego por goteo | 22.182,34 |  |
| 5.3.- | Instalaciones hidráulicas (FUENTE) | 3.810,00 |  |
| 5.4.- | Instalación solar fotovoltaica autónoma | 2.075,00 |  |
| 5.5.- | Balsa, geocompuestos y tuberías de drenaje | 10.992,00 |  |
| 6.- | ACTUACIONES SELVICOLAS |  | 9.363,64 |
| 7.- | LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA |  | 6.109,15 |
| 8.- | SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA |  | 3.120,03 |
| 8.1.- | Protección individual | 1.176,06 |  |
| 8.2.- | Protección colectiva | 774,04 |  |
| 8.3.- | Señalización y bienestar | 1.169,93 |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  | 129.623,54 |

## PRESUPUESTO TOTAL

| PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL | 129.623,54 |
| --- | --- |
| 10 % GASTOS GENERALES | 12.962,35 |
| 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL | 7.777,41 |
| SUMA | 150.363,30 |
| 21 % I.V.A. | 31.576,29 |
| PRESUPUESTO TOTAL | 181.939,59 |

# CUMPLIMIENTO LEY DE CONTRATOS PUBLICOS DE NAVARRA

El presente Proyecto cumple los requisitos exigidos en la Ley Foral 2/2018, De 13 de abril, de Contratos Públicos de la Comunidad Foral de Navarra, ya que sus obras constituyen una unidad que puede entregarse al servicio público una vez terminada con arreglo a las condiciones del Proyecto.

# CONCLUSION

La presente Memoria, juntamente con los restantes documentos, entendemos consideramos cumplir con el objeto de este proyecto constructivo, y en consecuencia, se procede a elevarlo a la consideración del Ayuntamiento de Tudela, para su aprobación, si lo considera procedente y posterior tramitación.

Tudela, julio de 2023

CINTEC, S.L.

Los autores del proyecto

Fdo.: José Ramón Ranz Garrido             Fdo.: Isabel Ranz Guridi

Ingeniero de Caminos, CC. y PP          Máster Ing. de Caminos, CC. y PP