ANEXO VII
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..
LOTE 1: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA BIMODULAR DE BAJO PERFIL
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Bajo perfil; entre 18 y 20 Fr. interno 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	b) Posibilidad de no recapturar la cápsula proximal 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	c) Introductor independiente incluido en el sistema de liberación 
(Sí: 5 puntos, No:0 puntos)
	
	

	d) Sistema introductor con vaina hidrofílica y válvula hemostática 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos). 
	
	

	e) Posibilidad de recolocación previo a su completa liberación 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	f) Sistema de introducción del componente proximal precurvado 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	g) Longitudes del cuerpo principal desde 105 mm. hasta 233 mm., como mínimo 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos).
	
	


LOTE 2: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA DE ACERO INOXIDABLE
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema introductor con vaina hidrofílica y válvula hemostática desmontable independiente 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	b) Diseño con stents de sellado internos y stents externos 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	c) Mecanismos de retención con guías de disparo proximal y distal que ayudan en el despliegue y en su recolocación hasta su liberación en la posición óptima. 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	d) Stent de disección no recubierto con diseño como dispositivo cilíndrico de una pieza construido a partir de segmentos de stent de acero inoxidable autoexpandibles cosidos con sutura de poliéster 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	e) Sistema de implantación con dispositivo antitorque al nivel de la válvula hemostática. 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos).
	
	


LOTE 3: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA CON SISTEMA DE LIBERACION DE DOBLE VAINA
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de dos vainas, una externa mallada con recubrimiento hidrofílico para el acceso hasta la aorta abdominal, y otra interna de poliéster flexible para el abordaje del cayado aórtico. 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	b) Dos stents de sellado a nivel proximal 
(Sí: 20 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	c) Longitudes del cuerpo de la endoprótesis entre 100 y 250 mm. 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	d) Marcadores de platino-iridio a lo largo de su longitud para para ayudar en su correcta visualización, orientación y liberación precisa. 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	e) Configuración de la endoprótesis con stent libre o sin él 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos).
	
	


LOTE 4: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA DE PTFEe
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de liberación con despliegue en etapas controlado 

(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	b) Posibilidad de angulación proximal 

(Sí: 20 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	c) Sistema de introducción con varias luces, dos manguitos de despliegue y un mango integrado para proporcionar un despliegue controlado. 

(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	d) Con una banda radiopaca de oro en cada extremo, para visualizar el dispositivo. (Sí: 5 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	e) Stents parcialmente descubiertos en el extremo proximal para su aposición a la pared en anatomías muy anguladas 

(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	


LOTE 5: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA DE BAJO PERFIL
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Posibilidad de reposicionamiento proximal debido al despliegue tardío del stent libre, permitiendo el reposicionamiento de ser necesario durante la fase de liberación. 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	b) Sistema de despliegue con recubrimiento hidrofílico 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	c) Aposicionamiento proximal adecuado en zona de sellado proximal con angulaciones mayores de 1200 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	d) Sistema de liberación de largado giratorio para una colocación precisa y controlada 
(Sí: 20 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	e) Función de liberación de punta de manera controlada
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	f) Configuración de la endoprótesis con stent libre o sin él 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos).
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.

2
- 2 -

